Перечень элементов

| Поз.об. | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| BQ1 | Кварцевый резонатор 8МГц HC-49SM | 1 |  |
| Конденсаторы |  |  |  |
| С1, С9, С10, С11 | SMD 0806 10 нФ | 4 |  |
| С2, С5, С13, С14, С15 | SMD 0806 100 нФ | 5 |  |
| C3, С4 | SMD JAMICON 47мкФх25В | 2 |  |
| С6, С7 | SMD 0806 22 пФ | 2 |  |
| С8 | К10-50 2000мкФх16В | 1 |  |
| Микросхемы |  |  |  |
| DA1 | КФ1158ЕН5В | 1 |  |
| DD1 | ATmega8515-AU | 1 |  |
| DD2 | ADM485D | 1 |  |
| Резисторы |  |  |  |
| R8, R9, R10, R14 | SMD 0805 5,6кОм | 4 |  |
| R11, R13 | SMD 0805 12 кОм | 2 |  |
| R12 | SMD 1206 300 Ом | 1 |  |
| Диоды |  |  |  |
| VD1, VD2 | DL4148 (КД522Б) | 2 |  |
| VD3 | Стабилитрон 5,5 В BZV55C | 1 |  |
| VD4 | Стабилитрон 15 В | 1 |  |
| HL1-HL4 | Светодиод KPC-3216 | 4 |  |
| LCD1, LCD2 | ЖКИ индикатор TIC8213 | 2 |  |