средства автомобильной диагностики

Программа диагностическая

МОТОР-ТЕСТЕР
руководство пользователя

Приложение

© НПП «Новые Технологические Системы»

Россия • 443100 Самара • ул. Первомайская, 1• СамГТУ корпус №7

Т/ф: (8462)-37-09-01 • Т: (8462)-37-08-59

E-mail: market@nts.hippo.ru

Интернет – www.hippo.ru/~nts

1999

- зарегистрированный торговый знак НПП «Новые Технологические Системы»

СОДЕРЖАНИЕ

Программа диагностическая	1

МОТОР-ТЕСТЕР руководство пользователя	1

Приложение	1

Отображаемые переменные блока «МКД»	3

Коды ошибок блока «МКД»	3

ИМ блока «МКД»	3

Отображаемые переменные блока «АВТРОН»	4

Коды ошибок блока «АВТРОН»	4

ИМ блока «АВТРОН»	4

Отображаемые переменные блока «МИКАС»	5

Коды ошибок блока «МИКАС»	7

ИМ блока «МИКАС М1.5.4.»	10

ИМ блока «МИКАС М1.5.4.КЗ»	10

Отображаемые переменные блока «МИКАС 7.1»	11

Коды ошибок блока «МИКАС 7.1»	13

ИМ блока «МИКАС 7.1»	16

Отображаемые переменные блока «ЯНВАРЬ 4»	17

Коды ошибок блока «Январь 4»	19

ИМ блока «Январь 4»	19

Отображаемые переменные блока «BOSCH M1.5.4» , «BOSCH M1.5.4N»  и блока «ЯНВАРЬ 5.1»	20

Коды ошибок блока  «BOSCH M1.5.4» , «BOSCH M1.5.4N» и блока «ЯНВАРЬ 5.1»	21

ИМ блока «BOSCH M1.5.4»	23

ИМ блока «BOSCH M1.5.4N»	23

ИМ блока «ЯНВАРЬ 5.1»	23

Отображаемые переменные блока «BOSCH МР-7.0»	24

Коды ошибок блока «BOSCH МР-7.0»	25

ИМ блока «BOSCH МР-7.0»	26

Отображаемые переменные блока «GM ISFI-2S»	27

с распределенным впрыском	27

Коды ошибок блока «GM ISFI-2S»	29

ИМ блока «GM ISFI-2S»	29

Отображаемые переменные блока «GM EFI-4» с центральным впрыском	30

Коды ошибок блока «GM EFI-4»	32

ИМ блока «GM EFI-4»	32

Перечень испытаний для всех типов ЭБУ	33

# Отображаемые переменные блока «МКД»

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ |
| --- | --- | --- |
| DET | Уровень детонации | ед |
| DUOZ | Текущая задержка угла опережения зажигания | п.к.в. |
| EREMPT | Обрыв датчика температуры охлаждающей жидкости |  |
| ERHIU | Напряжение бортсети > 16В |  |
| ERLOU | Напряжение бортсети < 16В |  |
| ERROR | Ошибки |  |
| ERSHTT | Короткое замыкание датчика темпер. охлажд. жидкости |  |
| FL_ERxx | Флаг экономайзера принудительного холостого хода |  |
| FL_DET | Флаг детонации |  |
| FREQ | Частота вращения коленвала | об/мин |
| MODE | Флаги режимов |  |
| NOISE1(2,3,4) | Пороговый уровень шума для 1 (2,3,4) цилиндра | ед. |
| PABS | Разрежение в задроссельном пространстве | мм. рт. ст. |
| TWAT | Температура охлаждающей жидкости | С |
| UACC | Напряжение бортовой сети автомобиля | В |
| UOZ | Текущий угол опережения зажигания | п.к.в. |

Коды ошибок блока «МКД»

| КОД | ОПИСАНИЕ ОШИБКИ |
| --- | --- |
| 14 | Короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТож) |
| 15 | Обрыв датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТож) |
| 73 | Короткое замыкание датчика абсолютного давления (ДРабс) |
| 48 | Высокий уровень бортовой сети (UБС >16В) |
| 49 | Низкий уровень бортовой сети (UБС < 10В) |

ИМ блока «МКД»

| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ | УПРАВЛЕНИЕ |
| --- | --- |
| Текущая задержка УОЗ | п.к.в. |
| Пороговый уровень шума 1 цилиндра | ед. |
| Пороговый уровень шума 2 цилиндра | ед. |
| Пороговый уровень шума 3 цилиндра | ед. |
| Пороговый уровень шума 4 цилиндра | ед. |

Отображаемые переменные блока «АВТРОН»

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ |
| --- | --- | --- |
| ERR1 | Ошибки 1 |  |
| ERR2 | Ошибки 2 |  |
| ERR3 | Ошибки 3 |  |
| ERR4 | Ошибки 4 |  |
| JAIR | Массовый расход воздуха | кг/час |
| INJ | Длительность впрыска | мс |
| RCOD | Коэффициент коррекции СО. |  |
| REQ | Частота вращения коленчатого вала двигателя | об/мин. |
| SSM | Уставка положения РДВ | шаг |
| TAIR | Температура воздуха | С |
| THR | Положение дроссельной заслонки | % |
| TWAT | Температура охлаждающей жидкости | С |
| UACC | Напряжение бортовой сети | В |
| UOZ | Угол опережения зажигания | п.к.в. |

Коды ошибок блока «АВТРОН»

| КОД | ОПИСАНИЕ ОШИБКИ |
| --- | --- |
| 13 | Не подключен датчик расхода воздуха |
| 14 | Неисправность цепи датчика расхода воздуха |
| 17 | Неисправность цепи датчика температуры воздуха |
| 18 | Не подключен датчик температуры воздуха |
| 19 | Перегрев двигателя |
| 21 | Неисправность цепи датчика температуры охл. жидкости |
| 22 | Не подключен датчик температуры охл. жидкости |
| 23 | Неисправность цепи датчика положения дросс. заслонки |
| 24 | Не подключен датчик положения дросс. заслонки |
| 25 | Низкое напряжение бортовой сети |
| 26 | Высокое напряжение бортовой сети |
| 27 | Начальная установка датчика дроссельной заслонки |
| 28 | Частота вращения к. в. превышает 6000 об/мин |
| 29 | Неправильное подключение датчика угловой синхронизации |
| 32 | Обрыв цепи корректора СO на холостом ходу |
| 35 | Низкий уровень сигнала Lambda-Зонда |
| 36 | Высокий уровень сигнала Lambda-зонда |
| 41 | Неисправность цепи датчика детонации |
| 51 | Сбой контроллера |
| 53 | Неисправность датчика угловой синхронизации |
| 54 | Неисправность датчика положения распред. вала |
| 55 | Неисправность датчика скорости автомобиля |
| 62 | Неисправность ОЗУ блока управления |
| 63 | Неисправность ПЗУ блока управления |
| 71 | Низкие обороты двигателя на холостом ходу |
| 72 | Высокие обороты двигателя на холостом ходу |
| 73 | Максимальное обогащение смеси по Lambda-зонду |
| 74 | Максимальное обеднение смеси по Lambda-зонду |
| 81 | Максимальная коррекция УОЗ по детон. в 1 цилиндре |
| 82 | Максимальная коррекция УОЗ по детон. в 2 цилиндре |
| 83 | Максимальная коррекция УОЗ по детон. в 3 цилиндре |
| 84 | Максимальная коррекция УОЗ по детон. в 4 цилиндре |

ИМ блока «АВТРОН»

| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ | УПРАВЛЕНИЕ |
| --- | --- |
| Реле бензонасоса | вкл/выкл |

Отображаемые переменные блока «МИКАС»

Блок «Микас 1.4.5» отображает все переменные, блок «Микас 1.4.5 КЗ» - только переменные, отмеченные знаком .

| КОД |  | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Микас 1.4.5 КЗ |  |  |
| BADSPU |  | Признак продувки адсорбера |  |
| BDET |  | Детонация |  |
| BDET1 |  | Детонация в 1 цилиндре |  |
| BDET2 |  | Детонация в 2 цилиндре |  |
| BDET3 |  | Детонация в 3 цилиндре |  |
| BDET4 |  | Детонация в 4 цилиндре |  |
| BDET5 |  | Детонация в 5 цилиндре |  |
| BDET6 |  | Детонация в 6 цилиндре |  |
| BDET7 |  | Детонация в 7 цилиндре |  |
| BDET8 |  | Детонация в 8 цилиндре |  |
| BITATM |  | Признак работы в зоне барокоррекции |  |
| BITPOW |  | Признак режима полной мощности |  |
| BITSTP |  | Признак остановки двигателя |  |
| BLKINJ |  | Блокировка подачи топлива |  |
| COEF1 |  | Текущий коэффициент коррекции топливоподачи (1 канал) |  |
| COEF2 |  | Текущий коэффициент коррекции топливоподачи (2 канал) |  |
| DET |  | Признак детонации |  |
| DUGB |  | Адаптивное смещение уставки расхода воздуха | кг/час |
| DUOZ1 |  | Смещение угла о. з. по детонации для 1 цилиндра | ПКВ |
| DUOZ2 |  | Смещение угла о. з. по детонации для 2 цилиндра | ПКВ |
| DUOZ3 |  | Смещение угла о. з. по детонации для 3 цилиндра | ПКВ |
| DUOZ4 |  | Смещение угла о. з. по детонации для 4 цилиндра | ПКВ |
| DUOZ5 |  | Смещение угла о. з. по детонации для 5 цилиндра | ПКВ |
| DUOZ6 |  | Смещение угла о. з. по детонации для 6 цилиндра | ПКВ |
| DUOZ7 |  | Смещение угла о. з. по детонации для 7 цилиндра | ПКВ |
| DUOZ8 |  | Смещение угла о. з. по детонации для 8 цилиндра | ПКВ |
| EFREQ |  | Рассогласование частоты вращения коленвала | об/мин |
| FAZ |  | Угловое положение начала впрыска | ПКВ |
| FREQ |  | Частота вращения коленвала | об/мин |
| FREQX |  | Частота вращения коленвала на холостом ходу | об/мин |
| FSM |  | Фактическое положение РДВ | шаг |
| GB |  | Расход воздуха до 51 кг/час | кг/час |
| INJ |  | Длительность впрыска | мсек |
| INPLAM1 |  | Состояние 1 L-зонда1-богат./ 0-бедн. смесь |  |
| INPLAM2 |  | Состояние 2 L-зонда1-богат./ 0-бедн. смесь |  |
| JADET |  | Код АЦП в канале обратного сигнала детонации | ед. |
| JADS |  | Степень продувки адсорбера | % |
| JAIR |  | Массовый расход воздуха | кг/час |
| JALAM1 |  | Напряжение сигнала 1 L-зонда | мВ |
| JALAM2 |  | Напряжение сигнала 2 L-зонда | мВ |
| JAMDET |  | Напряжение сигнала в канале обратного сигнала детонации | В |
| JAPABS |  | Напряжение датчика абсолютного давления | В |
| JARCO |  | Напряжение потенциометра CO | В |
| JATAIR |  | Напряжение датчика температуры воздуха | В |
| JATHR |  | Напряжение датчика положения дроссельной заслонки | В |
| JATWAT |  | Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости | В |
| JAUACC |  | Напряжение бортсети | В |
| JDKGTC |  | Коэффициент динамической коррекции цикл. наполнения |  |

Отображаемые переменные блока «МИКАС» (продолжение)

| КОД |  | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JDMM |  | Смещение характеристики моментного мотора | шаг |  |
| JDUFREQ |  | Адаптивное смещение частоты на холостом ходу | об/мин |  |
| JEGR |  | Степень рециркуляции отработанных газов | % |  |
| JGBC |  | Цикловое наполнение | мг/ткт |  |
| JGBCD |  | Цикловое наполнение по датчику | мг/ткт |  |
| JGBCG |  | Ограничение циклового наполнения | мг/ткт |  |
| JGBCIN |  | Реальное цикловое наполнение | мг/ткт |  |
| JGTC |  | Цикловая подача топлива | мг/ткт |  |
| JGTCA |  | Асинхронная пусковая подача топлива | мг |  |
| JGTCLM |  | Ограничение цикловой подачи топлива | мг/ткт |  |
| JGTCP |  | Пусковая подача топлива | мг/ткт |  |
| JKGBC |  | Коэффициент барокоррекции |  |  |
| JQT |  | Расход топлива | л/час |  |
| JSPEED |  | Скорость автомобиля | км/час |  |
| JTROTS |  | Время вращения двигателя | сек |  |
| JTSTOP |  | Время останова двигателя | сек |  |
| JTSYS |  | Время работы системы | сек |  |
| JUFREQ |  | Уставка частоты на холостом ходу | об/мин |  |
| JUFRXX |  | Табличная уставка частоты на холостом ходу | об/мин |  |
| KP1 |  | Рабочий коэффициент коррекции топливоподачи (1 канал) |  |  |
| KP2 |  | Рабочий коэффициент коррекции топливоподачи (2 канал) |  |  |
| MINERR |  | Минимальный номер неисправности |  |  |
| MODE |  | Флаги режимов |  |  |
| MODE1 |  | Флаги режимов |  |  |
| NBUACC |  | Квантованное напряжение бортсети | В |  |
| NFRGBC |  | Положение режимной точки |  |  |
| NTAIR |  | Квантованная температура воздуха | С |  |
| NTWAT |  | Квантованная температура охлаждающей жидкости | С |  |
| PABS |  | Абсолютное давление во впускном коллекторе | мбар |  |
| PROLAM1 |  | Процесс работы 1 регулятора О2 |  |  |
| PROLAM2 |  | Процесс работы 2 регулятора О2 |  |  |
| RBLNOT |  | Блокировка выхода из холостого хода |  |  |
| RCOD |  | Коррекция CO (смещение) |  |  |
| RCOK |  | Коррекция CO (коэффициент) |  |  |
| RDET |  | Признак работы регулятора УОЗ по детонации |  |  |
| REVST |  | Суммарные обороты коленвала за время пуска | об |  |
| RFRMIN |  | Признак минимальной частоты вращения коленвала |  |  |
| RFRSTA |  | Признак пусковой частоты коленвала двигателя |  |  |
| RXX |  | Признак холостого хода |  |  |
| SSM |  | Уставка положения РДВ | шаг |  |
| TAIR |  | Температура воздуха | С |  |
| THR |  | Положение дроссельной заслонки | % |  |
| TKFWR1 |  | Признак записи в таблицу TABKF1 |  |  |
| TKFWR2 |  | Признак записи в таблицу TABKF2 |  |  |
| TIMST |  | Время пуска двигателя | сек |  |
| TWAT |  | Температура охлаждающей жидкости | С |  |
| TWATI |  | Температура охлаждающей жидкости на момент пуска | С |  |
| UACC |  | Напряжение бортсети |  | В |
| UGB |  | Уставка расхода воздуха |  | кг/час |
| UOZ |  | Угол опережения зажигания |  | ПКВ |
| UOZOC |  | Поправка угла опережения зажигания |  | ПКВ |
| UOZXX |  | Уставка угла опережения зажигания |  | ПКВ |
| VALF |  | Состав смеси |  |  |
| WRKLAM |  | Признак регулятора состава смеси |  |  |

Коды ошибок блока «МИКАС»

| КОД | ОПИСАНИЕ ОШИБКИ |
| --- | --- |
| 12 | Начальный код вывода диагностической информации |
| 13 | Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха |
| 14 | Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха |
| 15 | Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления |
| 16 | Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления |
| 17 | Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| 18 | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| 19 | Резерв |
| 21 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 22 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 23 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| 24 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| 25 | Низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля |
| 26 | Высокий уровень напряжения бортовой сети автомобиля |
| 27 | Резерв |
| 28 | Резерв |
| 29 | Резерв |
| 31 | Низкий уровень сигнала первого корректора CO |
| 32 | Высокий уровень сигнала первого корректора CO |
| 33 | Низкий уровень сигнала второго корректора CO |
| 34 | Высокий уровень сигнала второго корректора CO |
| 35 | Низкий уровень сигнала первого лямбда-зонда |
| 36 | Высокий уровень сигнала первого лямбда-зонда |
| 37 | Низкий уровень сигнала второго лямбда-зонда |
| 38 | Высокий уровень сигнала второго лямбда-зонда |
| 39 | Резерв |
| 41 | Неисправность цепи первого датчика детонации |
| 42 | Неисправность цепи второго датчика детонации |
| 43 | Низкий уровень сигнала обратной связи клапана рециркуляции |
| 44 | Высокий уровень сигнала обратной связи клапана рециркуляции |
| 45 | Низкий уровень сигнала обратной связи клапана адсорбера |
| 46 | Высокий уровень сигнала обратной связи клапана адсорбера |
| 47 | Низкий уровень сигнала усилителя рулевого управления |
| 48 | Высокий уровень сигнала усилителя рулевого управления |
| 49 | Резерв |
| 51 | Неисправность блока управления 1 |
| 52 | Неисправность блока управления 2 |
| 53 | Неисправность датчика угловой синхронизации |
| 54 | Неисправность датчика положения распредвала |
| 55 | Неисправность датчика скорости автомобиля |
| 56 | Резерв |
| 57 | Резерв |
| 58 | Резерв |
| 59 | Резерв |
| 61 | Сброс блока управления |
| 62 | Неисправность оперативной памяти блока управления |
| 63 | Неисправность постоянной памяти |
| 64 | Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока управления |

Коды ошибок блока «МИКАС» (продолжение)

| КОД | ОПИСАНИЕ ОШИБКИ |
| --- | --- |
| 65 | Неисправность при записи в энергонезависимую память блока управления |
| 66 | Резерв для иммобилизатора |
| 67 | Резерв для иммобилизатора |
| 68 | Резерв для иммобилизатора |
| 69 | Резерв для иммобилизатора |
| 71 | Низкая частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу |
| 72 | Высокая частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу |
| 73 | Бедная смесь при регулировании по первому лямбда-зонду |
| 74 | Богатая смесь при регулировании по первому лямбда-зонду |
| 75 | Бедная смесь при регулировании по второму лямбда-зонду |
| 76 | Богатая смесь при регулировании по второму лямбда-зонду |
| 77 | Резерв |
| 78 | Резерв |
| 79 | Резерв |
| 81 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в 1 цилиндре |
| 82 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в 2 цилиндре |
| 83 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в 3 цилиндре |
| 84 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в 4 цилиндре |
| 85 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в 5 цилиндре |
| 86 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в 6 цилиндре |
| 87 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в 7 цилиндре |
| 88 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в 8 цилиндре |
| 89 | Резерв |
| 91 | Неисправность в цепи зажигания 1 |
| 92 | Неисправность в цепи зажигания 2 |
| 93 | Неисправность в цепи зажигания 3 |
| 94 | Неисправность в цепи зажигания 4 |
| 95 | Неисправность в цепи зажигания 5 |
| 96 | Неисправность в цепи зажигания 6 |
| 97 | Неисправность в цепи зажигания 7 |
| 98 | Неисправность в цепи зажигания 8 |
| 99 | Неисправность формирователя высокого напряжения |
| 131 | Неисправность форсунки 1 (короткое замыкание) |
| 132 | Неисправность форсунки 1 (обрыв) |
| 133 | Неисправность форсунки 1 (короткое замыкание на землю) |
| 134 | Неисправность форсунки 2 (короткое замыкание) |
| 135 | Неисправность форсунки 2 (обрыв) |
| 136 | Неисправность форсунки 2 (короткое замыкание на землю) |
| 137 | Неисправность форсунки 3 (короткое замыкание) |
| 138 | Неисправность форсунки 3 (обрыв) |
| 139 | Неисправность форсунки 3 (короткое замыкание на землю) |
| 141 | Неисправность форсунки 4 (короткое замыкание) |
| 142 | Неисправность форсунки 4 (обрыв) |
| 143 | Неисправность форсунки 4 (короткое замыкание на землю) |
| 144 | Неисправность форсунки 5 (короткое замыкание) |
| 145 | Неисправность форсунки 5 (обрыв) |
| 146 | Неисправность форсунки 5 (короткое замыкание на землю) |
| 147 | Неисправность форсунки 6 (короткое замыкание) |
| 148 | Неисправность форсунки 6 (обрыв) |

Коды ошибок блока «МИКАС» (продолжение)

| КОД | ОПИСАНИЕ ОШИБКИ |
| --- | --- |
| 149 | Неисправность форсунки 6 (короткое замыкание на землю) |
| 151 | Неисправность форсунки 7 (короткое замыкание) |
| 152 | Неисправность форсунки 7 (обрыв) |
| 153 | Неисправность форсунки 7 (короткое замыкание на землю) |
| 154 | Неисправность форсунки 8 (короткое замыкание) |
| 155 | Неисправность форсунки 8 (обрыв) |
| 156 | Неисправность форсунки 8 (короткое замыкание на землю) |
| 157 | Неисправность пусковой форсунки (короткое замыкание) |
| 158 | Неисправность пусковой форсунки (обрыв) |
| 159 | Неисправность пусковой форсунки (короткое замыкание на землю) |
| 161 | Неисправность обмотки 1 РДВ (короткое замыкание) |
| 162 | Неисправность обмотки 1 РДВ (обрыв) |
| 163 | Неисправность обмотки 1 РДВ (короткое замыкание на землю) |
| 164 | Неисправность обмотки 2 РДВ (короткое замыкание) |
| 165 | Неисправность обмотки 2 РДВ (обрыв) |
| 166 | Неисправность обмотки 2 РДВ (короткое замыкание на землю) |
| 167 | Неисправность цепи реле бензонасоса (короткое замыкание) |
| 168 | Неисправность цепи реле бензонасоса (обрыв) |
| 169 | Неисправность цепи реле бензонасоса (короткое замыкание на землю) |
| 171 | Неисправность цепи клапана рециркуляции (короткое замыкание) |
| 172 | Неисправность цепи клапана рециркуляции (обрыв) |
| 173 | Неисправность цепи клапана рециркуляции (короткое замыкание на землю) |
| 174 | Неисправность цепи клапана адсорбера (короткое замыкание) |
| 175 | Неисправность цепи клапана адсорбера (обрыв) |
| 176 | Неисправность цепи клапана адсорбера (короткое замыкание на землю) |
| 177 | Неисправность цепи главного реле (короткое замыкание) |
| 178 | Неисправность цепи главного реле (обрыв) |
| 179 | Неисправность цепи главного реле (короткое замыкание на землю) |
| 181 | Неисправность цепи лампы неисправности (короткое замыкание) |
| 182 | Неисправность цепи лампы неисправности (обрыв) |
| 183 | Неисправность цепи лампы неисправности (короткое замыкание на землю) |
| 184 | Неисправность цепи тахометра (короткое замыкание) |
| 185 | Неисправность цепи тахометра (обрыв) |
| 186 | Неисправность цепи тахометра (короткое замыкание на землю) |
| 187 | Неисправность цепи расходомера топлива (короткое замыкание) |
| 188 | Неисправность цепи расходомера топлива (обрыв) |
| 189 | Неисправность цепи расходомера топлива (короткое замыкание на землю) |
| 191 | Неисправность цепи реле кондиционера (короткое замыкание) |
| 192 | Неисправность цепи реле кондиционера (обрыв) |
| 193 | Неисправность цепи реле кондиционера (короткое замыкание на землю) |
| 194 | Неисправность цепи реле вентилятора (короткое замыкание) |
| 195 | Неисправность цепи реле вентилятора (обрыв) |
| 196 | Неисправность цепи реле вентилятора (короткое замыкание на землю) |
| 197 | Резерв |
| 198 | Резерв |
| 199 | Резерв |

ИМ блока «МИКАС М1.5.4.»

| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ |  |
| --- | --- |
| Лампа неисправности | вкл/выкл |
| Вентилятор | вкл/выкл |
| Кондиционер | вкл/выкл |
| Бензонасос | вкл/выкл |
| Угол опережения зажигания | ПКВ |
| Поправка угла опережения зажигания | ПКВ |
| Уставка положения РДВ | шаг |
| Табличная уставка частоты на ХХ | об/мин |
| Степень рециркуляции отработанных газов | % |
| Степень продувки адсорбера | % |
| Коэффициент коррекции СО (смещение) | ед. |
| Коэффициент коррекции СО (коэффициент) | ед. |
| L-регулятор | вкл/выкл |
| Регулятор детонации | вкл/выкл |
| Форсунки 1,4 | вкл/выкл |
| Форсунки 2,3 | вкл/выкл |
| Форсунка 1 цилиндра | вкл/выкл |
| Форсунка 2 цилиндра | вкл/выкл |
| Форсунка 3 цилиндра | вкл/выкл |
| Форсунка 4 цилиндра | вкл/выкл |
| Форсунка 5 цилиндра | вкл/выкл |
| Форсунка 6 цилиндра | вкл/выкл |
| Форсунка 7 цилиндра | вкл/выкл |
| Форсунка 8 цилиндра | вкл/выкл |

ИМ блока «МИКАС М1.5.4.КЗ»

| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ | УПРАВЛЕНИЕ |
| --- | --- |
| Лампа неисправности | вкл/выкл |
| Угол опережения зажигания | ПКВ |
| Поправка угла опережения зажигания | ПКВ |

Отображаемые переменные блока «МИКАС 7.1»

| Код | Описание | ед.изм |
| --- | --- | --- |
| ADET | Код АЦП в канале детонации |  |
| ADS | Уставка положения клапана адсорбера | % |
| ALFU | ALF по измерительному L-зонду |  |
| AMDET | Напряжение в канале детонации | В |
| APABS | Напряжение с датчика абсолютного давления | В |
| ARCO | Напряжение с потенциометра CO | В |
| ARDIA | Напряжение в канале запроса диагностики | В |
| ATAIR | Напряжение с датчика температуры воздуха | В |
| ATHR | Напряжение с датчика положения дроссельной заслонки | В |
| ATWAT | Напряжение с датчика температуры охлаждающей жидкости | В |
| AUACC | Напряжение бортовой сети | В |
| BADSPU | Флаг продувки адсорбера | ЕСТЬ/НЕТ |
| BDET | Признак детонации | ЕСТЬ/НЕТ |
| BDET1 | Признак детонации в 1 цилиндре | ЕСТЬ/НЕТ |
| BDET2 | Признак детонации во 2 цилиндре | ЕСТЬ/НЕТ |
| BDET3 | Признак детонации в 3 цилиндре | ЕСТЬ/НЕТ |
| BDET4 | Признак детонации в 4 цилиндре | ЕСТЬ/НЕТ |
| BDET5 | Признак детонации в 5 цилиндре | ЕСТЬ/НЕТ |
| BDET6 | Признак детонации в 6 цилиндре | ЕСТЬ/НЕТ |
| BDET7 | Признак детонации в 7 цилиндре | ЕСТЬ/НЕТ |
| BDET8 | Признак детонации в 8 цилиндре | ЕСТЬ/НЕТ |
| BITATM | Флаг зоны барокоррекции | ЕСТЬ/НЕТ |
| BITPOW | Признак мощностной коррекции (обогащение при нагрузке) | ЕСТЬ/НЕТ |
| BITSTP | Признак остановки двигателя | ЕСТЬ/НЕТ |
| BLKINJ | Признак блокировки подачи топлива при торможении | ЕСТЬ/НЕТ |
| BUSY | Занятость процессора | % |
| BYP | Сечение РДВ | % |
| CALIBREG | Номер калибровочного режима |  |
| COEF1 | Коэффициент коррекции топливоподачи 1 |  |
| COEF2 | Коэффициент коррекции топливоподачи 2 |  |
| DBYP | Корр сечения РДВ отн. базового | % |
| DEGR | Коррекция характеристики клапана EGR | % |
| DET | Признак детонации | ЕСТЬ/НЕТ |
| DKGTCD | Коэффициент фильтрации пленки |  |
| DUBYP | Коррекция уставки сечения РДВ относительно таблиц | % |
| DUOZ1 | Смещение угла опережения зажигания для 1 цилиндра | °п.к.в |
| DUOZ2 | Смещение угла опережения зажигания для 2 цилиндра | °п.к.в |
| DUOZ3 | Смещение угла опережения зажигания для 3 цилиндра | °п.к.в |
| DUOZ4 | Смещение угла опережения зажигания для 4 цилиндра | °п.к.в |
| DUOZ5 | Смещение угла опережения зажигания для 5 цилиндра | °п.к.в |
| DUOZ6 | Смещение угла опережения зажигания для 6 цилиндра | °п.к.в |
| DUOZ7 | Смещение угла опережения зажигания для 7 цилиндра | °п.к.в |
| DUOZ8 | Смещение угла опережения зажигания для 8 цилиндра | °п.к.в |
| EFREQ | Рассогласование по частоте для холостого хода | /мин |
| EGR | Уставка положения EGR | % |
| FAZ | Фаза впрыска в градусах положения к.в. | °п.к.в. |
| FILDET | Фильтрованное отклонение сигнала детонации от мин. |  |
| FILM | Масса топливной пленки | мг |
| FREQ | Частота вращения коленвала | /мин |
| FREQD | Частота вращения коленчатого вала с точностью до единиц | об/м |
| FREQX | Частота вращения коленвала на холостых оборотах | /мин |
| FSM | Фактическое положение шагового мотора | % |
| GBCDC | GBC по ДМРВ скорректированное | мг/ц |
| GBCGB | GBC по ДМРВ результирующее | мг/ц |
| GBCPABS | GBC по ДАД результирующее | мг/ц |
| GBCTAB | Базовое GBC по положению дросселя | мг/ц |
| GBCTHR0 | Модельное GBC по положению дросселя | мг/ц |
| GBCTHR1 | Прогнозируемое модельное GBC по положению дросселя | мг/ц |
| GBCTHRD | Скорректированное базовое CBG | мг/ц |
| GTC | Цикловая подача топлива | мг/ц |
| GTCC | Цикловая подача топлива форсункой | мг/ц |
| GTCD | Цикловая подача топлива в пленку | мг/ц |
| GTCF | Цикловая подача топлива в цилиндр | мг/ц |
| IMPDET | Текущий отклонение сигнала детонации от минимума |  |
| INJ | Длительность импульса впрыска | мс |
| INPLAM1 | Признак наличия кислорода в первом LAMDA-зонде | БОГАТ/ БЕДН |
| INPLAM2 | Признак наличия кислорода на втором LAMDA-зонде | БОГАТ/ БЕДН |
| JAIR | Расход воздуха | кг/ч |
| ALAM1 | Значение напряжения, снимаемого с 1 датчика кислорода | мВ |
| ALAM2 | Значение напряжения, снимаемого с 1 датчика кислорода | мВ |
| DKGTC | Коэффициент емкости пленки |  |
| DUFREQ | Адаптивное смещение частоты холостого хода | /мин |
| GBC | Цикловое наполнение расхода воздуха | мг/т |
| GBCD | Нефильтрованное цикловое наполнения по датчику | мг/т |
| GBCG | Табличное значение циклового наполнения в зоне обратных выбросов | мг/т |
| GBCIN | Цикловое наполнение после динамической коррекции | мг/т |
| GTC | Цикловая подача топлива | мг/т |
| GTCA | Асинхронная подача топлива | мг |
| GTCLM | Ограничение цикловой подачи топлива | мг/т |
| GTCP | Пусковая подача топлива | мг/т |
| KGBC | Коэффициент барометрической коррекции |  |
| QT | Расчетный расход топлива | л/ч |
| JTROTS | Время вращения двигателя | сек |
| JTSTOP | Время останова двигателя | сек |
| JTSYS | Время работы системы | сек |
| UFREQ | Уставка частоты холостого хода | /мин |
| UFRXX | Табличная уставка частоты холостого хода | /мин |
| KP1 | Пробный коэффициент коррекции топливоподачи знаковый (1-й канал) |  |
| KP2 | Пробный коэффициент коррекции топливоподачи знаковый (2-й канал) |  |
| LIMDET | Порог для определения детонации |  |
| MAXDET | Максимум отклонение сигнала детонации от минимума |  |
| MINDET | Текущий минимум сигнала детонации |  |
| MINERR | Минимальный номер неисправности |  |
| MODE | Индикаторы состояния |  |
| MODE1 | Индикаторы состояния 1 |  |
| NFRGBC | Квантованная режимная точка для обучения - (индекс режимной точки) |  |
| NTAKT | Номер цилиндра для синхронизации |  |
| PABS | Абсолютное давления | МБар |
| POWER | Мощность двигателя | лс |
| PROLAM1 | Процесс работы 1 регулятора кислорода |  |
| PROLAM2 | Процесс работы 2 регулятора кислорода |  |
| RBLNOT | Признак блокировки выхода из холостого хода | ЕСТЬ/НЕТ |
| RCOD | Коэффициент коррекции COEFFF RCOD (смещение) |  |
| RCOK | Коэффициент коррекции COEFFF RCOK (коэффициент) |  |
| RDET | Признак зоны детонации | ЕСТЬ/НЕТ |
| REVST | Суммарные оборотов двигателя за время пуска | об. |
| RFRMIN | Признак минимальной частоты | ЕСТЬ/НЕТ |
| RFRSTA | Признак пусковой частоты | ЕСТЬ/НЕТ |
| RXX | Признак холостого хода | ЕСТЬ/НЕТ |
| SEGR | Фактическое положение клапана EGR | % |
| SEGR0 | Закрытое положение клапана EGR | % |
| SPEED | Скорость автомобиля | км/ч |
| SSM | Уставка положения РДВ регулятора дополнительного воздуха | % |
| TAIR | Температура воздуха | °C |
| THR | Положение дроссельной заслонки | % |
| THR0 | Среднее положения дроссельной заслонки за цикл | % |
| THR1 | Прогнозируемое положение дросселя | % |
| THRD | Положение дроссельной заслонки | % |
| TIMST | Время пуска двигателя | сек |
| TKFWR1 | Признак записи в таблицу TABKF1 | ЕСТЬ/НЕТ |
| TKFWR2 | Признак записи в таблицу TABKF2 | ЕСТЬ/НЕТ |
| TORQ | Крутящий момента двигателя | кгм |
| TWAT | Температура охлаждающей жидкости | °C |
| TWATI | Начальная температура двигателя на момент пуска | °C |
| UACC | Напряжение питания блока управления | В |
| UALF | код АЦП измерительного L-зонда |  |
| UBYP | Уставка сечения регулятора дополнительного воздуха | % |
| UEGR | Сигнал управлением клапаном EGR | % |
| UEGRCOR | Скорректированный сигнал управления клапаном EGR | % |
| UOZ | Угол опережения зажигания | °п.к.в |
| UOZOC | Угол опережения зажигания для октанкорректора | °п.к.в |
| UOZXX | Угол опережения зажигания на холостом ходу | °п.к.в |
| UTORQ | Код АЦП измерителя крутящего момента двигателя |  |
| VALF | Состав смеси - Результирующее ALF |  |
| WRKLAM | Признак зоны регулирования обратной связи по кислороду | ЕСТЬ/НЕТ |

Коды ошибок блока «МИКАС 7.1»

Код Описание

13 Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха

14 Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха

15 Низкий уровень сигнала датчика абс. давления

16 Высокий уровень сигнала датчика абс. давления

17 Низкий уровень сигнала датчика темп. воздуха

18 Высокий уровень сигнала датчика темп. воздуха

21 Низкий уровень сигн.датч. темп. охл. жидкости

22 Высокий уровень сигн.датч. темп. охл. жидкости

23 Низкий уровень сигнала датчика положен. дросселя

24 Высокий уровень сигнала датчика положен. дросселя

25 Низкий уровень напряжения бортовой сети

26 Высокий уровень напряжения бортовой сети

27 Неисправность датчика угловой синхронизации

28 Неисправность датчика угловой синхронизации

29 Неисправность датчика угловой синхронизации

31 Низкий уровень сигнала первого корректора CO

32 Высокий уровень сигнала первого корректора CO

33 Низкий уровень сигнала второго корректора CO

34 Высокий уровень сигнала второго корректора CO

35 Низкий уровень сигнала первого LAMBDA - зонда

36 Высокий уровень сигнала первого LAMBDA - зонда

37 Низкий уровень сигнала второго LAMBDA - зонда

38 Высокий уровень сигнала второго LAMBDA - зонда

41 Неисправн. цепи первого датчика детонации

42 Неисправн. цепи второго датчика детонации

43 Низкий уровень сигн. ОС клапана рециркуляции

44 Высокий уровень сигн. ОС клапана рециркуляции

45 Низкий уровень сигн. ОС клапана адсорбера

46 Высокий уровень сигн. ОС клапана адсорбера

47 Низкий уровень сигн. усилителя рулевого управл.

48 Высокий уровень сигн. усилителя рулевого управл.

51 Неисправность блока управления1

52 Неисправность блока управления2

53 Неисправность датчика угловой синхронизации

54 Неисправность датч. положения распредвала

55 Неисправность датчика скорости автомобиля

61 Cброс блока управления

62 Неисправность ОЗУ блока управления

63 Неисправность ПЗУ блока управления

64 Неиспр. чтения энергонезависим. памяти ЭБУ

65 Неиспр. записи энергонезависим. памяти ЭБУ

66 Неисправность при чтении кода идентификации БУ

67 Ошибка иммобилизатора

68 Ошибка иммобилизатора

69 Ошибка иммобилизатора

71 Низкая частота вращения коленч. вала на ХХ

72 Высокая частота вращения коленч. вала на ХХ

73 Богат. смесь при рег. по первому LAMBDA-зонду

74 Бедная смесь при рег. по первому LAMBDA-зонду

75 Богат. смесь при рег. по второму LAMBDA-зонду

76 Бедная смесь при рег. по второму LAMBDA-зонду

79 Неисправность при управлении EGR по SEGR

81 Макс.смещен.УОЗ регул. по детон. в 1 цилиндре

82 Макс.смещен.УОЗ регул. по детон. во 2 цилиндре

83 Макс.смещен.УОЗ регул. по детон. в 3 цилиндре

84 Макс.смещен.УОЗ регул. по детон. в 4 цилиндре

85 Макс.смещен.УОЗ регул. по детон. в 5 цилиндре

86 Макс.смещен.УОЗ регул. по детон. в 6 цилиндре

87 Макс.смещен.УОЗ регул. по детон. в 7 цилиндре

88 Макс.смещен.УОЗ регул. по детон. в 8 цилиндре

91 Неисправность в цепи зажигания 1 (КЗ)

92 Неисправность в цепи зажигания 2 (КЗ)

93 Неисправность в цепи зажигания 3 (КЗ)

94 Неисправность в цепи зажигания 4 (КЗ)

95 Неисправность в цепи зажигания 5 (КЗ)

96 Неисправность в цепи зажигания 6 (КЗ)

97 Неисправность в цепи зажигания 7 (КЗ)

98 Неисправность в цепи зажигания 8 (КЗ)

99 Неисправность формирователя высок.напряжения

131 Неисправность форсунки 1 (КЗ)

132 Неисправность форсунки 1 (Обрыв)

133 Неисправность форсунки 1 (КЗ на землю)

134 Неисправность форсунки 2 (КЗ)

135 Неисправность форсунки 2 (Обрыв)

136 Неисправность форсунки 2 (КЗ на землю)

137 Неисправность форсунки 3 (КЗ)

138 Неисправность форсунки 3 (Обрыв)

139 Неисправность форсунки 3 (КЗ на землю)

141 Неисправность форсунки 4 (КЗ)

142 Неисправность форсунки 4 (Обрыв)

143 Неисправность форсунки 4 (КЗ на землю)

144 Неисправность форсунки 5 (КЗ)

145 Неисправность форсунки 5 (Обрыв)

146 Неисправность форсунки 5 (КЗ на землю)

147 Неисправность форсунки 6 (КЗ)

148 Неисправность форсунки 6 (Обрыв)

149 Неисправность форсунки 6 (КЗ на землю)

151 Неисправность форсунки 7 (КЗ)

152 Неисправность форсунки 7 (Обрыв)

153 Неисправность форсунки 7 (КЗ на землю)

154 Неисправность форсунки 8 (КЗ)

155 Неисправность форсунки 8 (Обрыв)

156 Неисправность форсунки 8 (КЗ на землю)

157 Неисправность пусков. форсунки (КЗ)

158 Неисправность пусков. форсунки (Обрыв)

159 Неисправность пусков. форсунки (КЗ на землю)

161 Неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ)

162 Неисправность обмотки 1 РДВ (Обрыв)

163 Неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ на землю)

164 Неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ)

165 Неисправность обмотки 2 РДВ (Обрыв)

166 Неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ на землю)

167 Неисправн. цепи реле бензонасоса (КЗ)

168 Неисправн. цепи реле бензонасоса (Обрыв)

169 Неисправн. цепи реле бензонасоса (КЗ на землю)

171 Неисправн. цепи клапана рециркул (КЗ)

172 Неисправн. цепи клапана рециркул (Обрыв)

173 Неисправн. цепи клапана рециркул (КЗ на землю)

174 Неисправн. цепи клап. адсорбера (КЗ)

175 Неисправн. цепи клап. адсорбера (Обрыв)

176 Неисправн. цепи клап. адсорбера (КЗ на землю)

177 Неисправн. цепи главного реле (КЗ)

178 Неисправн. цепи главного реле (Обрыв)

179 Неисправн. цепи главного реле (КЗ на землю)

181 Неисправн. цепи лампы диагност. (КЗ)

182 Неисправн. цепи лампы диагност. (Обрыв)

183 Неисправн. цепи лампы диагност. (КЗ на землю)

184 Неисправн. цепи тахометра (КЗ)

185 Неисправн. цепи тахометра (Обрыв)

186 Неисправн. цепи тахометра (КЗ на землю)

187 Неисправн. цепи расходомера топл (КЗ)

188 Неисправн. цепи расходомера топл (Обрыв)

189 Неисправн. цепи расходомера топл (КЗ на землю)

191 Неисп. цепи реле кондиционера (КЗ)

192 Неисп. цепи релекондиционера (Обрыв)

193 Неисп. цепи релекондиционера (КЗ на землю)

194 Неисправн. цепи реле вентилятора (КЗ)

195 Неисправн. цепи реле вентилятора (Обрыв)

196 Неисправн. цепи реле вентилятора (КЗ на землю)

197 Неисправн. цепи клапана ЭПХХ (КЗ)

198 Неисправн. цепи клапана ЭПХХ (Обрыв)

199 Неисправн. цепи клапана ЭПХХ (КЗ на землю)

231 Неисправность в цепи зажигания 1 (Обрыв)

232 Неисправность в цепи зажигания 2 (Обрыв)

233 Неисправность в цепи зажигания 3 (Обрыв)

234 Неисправность в цепи зажигания 4 (Обрыв)

235 Неисправность в цепи зажигания 5 (Обрыв)

236 Неисправность в цепи зажигания 6 (Обрыв)

237 Неисправность в цепи зажигания 7 (Обрыв)

238 Неисправность в цепи зажигания 8 (Обрыв)

241 Неисправность в цепи зажигания 1 (КЗ на землю)

242 Неисправность в цепи зажигания 2 (КЗ на землю)

243 Неисправность в цепи зажигания 3 (КЗ на землю)

244 Неисправность в цепи зажигания 4 (КЗ на землю)

245 Неисправность в цепи зажигания 5 (КЗ на землю)

246 Неисправность в цепи зажигания 6 (КЗ на землю)

247 Неисправность в цепи зажигания 7 (КЗ на землю)

248 Неисправность в цепи зажигания 8 (КЗ на землю)

251 Неисправн. цепи прожига датч.МРВ (КЗ)

252 Неисправн. цепи прожига датч.МРВ (Обрыв)

253 Неисправн. цепи прожига датч.МРВ (КЗ на землю)

ИМ блока «МИКАС 7.1»

| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ |  |
| --- | --- |
| Лампа неисправности | вкл/выкл |
| Вентилятор | вкл/выкл |
| Кондиционер | вкл/выкл |
| Бензонасос | вкл/выкл |
| Угол опережения зажигания | ПКВ |
| Угол опережения зажигания для октанокорректора | ПКВ |
| Уставка положения РДВ | шаг |
| Табличная уставка частоты на ХХ | об/мин |
| Уставка положения клапана ERG | % |
| Уставка положения клапана адсорбера | % |
| Коэффициент коррекции СО (смещение) | ед. |
| Коэффициент коррекции СО (коэффициент) | ед. |
| L-регулятор | вкл/выкл |
| Регулятор детонации | вкл/выкл |
| Форсунки 1,4 | вкл/выкл |
| Форсунки 2,3 | вкл/выкл |
| Форсунка 1 цилиндра | вкл/выкл |
| Форсунка 2 цилиндра | вкл/выкл |
| Форсунка 3 цилиндра | вкл/выкл |
| Форсунка 4 цилиндра | вкл/выкл |
| Форсунка 5 цилиндра | вкл/выкл |
| Форсунка 6 цилиндра | вкл/выкл |
| Форсунка 7 цилиндра | вкл/выкл |
| Форсунка 8 цилиндра | вкл/выкл |

Отображаемые переменные блока «ЯНВАРЬ 4»

Примечание. Переменные, коды ошибок, ИМ блока «Январь 5.1.1.» соответствуют блоку «Bosch 1.5.4N»

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. |
| --- | --- | --- |
| BADSPL | Прошлый флаг продувки для перезаписи |  |
| BADSPU | Признак продувки адсорбера |  |
| BITPOW | Признак режима полной мощности |  |
| BITSTP | Остановка двигателя |  |
| BLKINJ | Признак режима отключения подачи топлива |  |
| COEFF | Коэффициент коррекции топливоподачи |  |
| DELADP | Признак повторного замера параметров ХХ |  |
| DET | Признак детонации |  |
| DUOZ1 | Смещение угла о. з. по детонации для 1 цилиндра | ПКВ |
| DUOZ2 | Смещение угла о. з. по детонации для 2 цилиндра | ПКВ |
| DUOZ3 | Смещение угла о. з. по детонации для 3 цилиндра | ПКВ |
| DUOZ4 | Смещение угла о. з. по детонации для 4 цилиндра | ПКВ |
| EFREQ | Рассогласование по частоте на холостом ходу | об/мин |
| FAZ | Угловое положение начала впрыска | ПКВ |
| FREQ | Частота вращения коленвала двигателя | об/мин |
| FREQX | Частота коленвала на холостом ходу | об/мин |
| FSM | Фактическое положение РДВ | шаг |
| GB | Расход воздуха до 51 кг/час | кг/час |
| ICERROR | Ошибки синхронизации |  |
| INJ | Длительность впрыска | мсек |
| INPLAM | Состояние L-зонда | 1-богат / 0-бедн смесь |
| JADET | Код АЦП в канале обратной детонации | ед |
| JADS | Степень продувки адсорбера | % |
| JAIR | Массовый расход воздуха | В |
| JALAM | Напряжение сигнала L-зонда | В |
| JAPABS | Напряжение датчика абсолютного давления | В |
| JARCO | Напряжение потенциометра CO | В |
| JATAIR | Напряжение датчика температуры воздуха | В |
| JATHR | Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости | В |
| JATWAT | Напряжение бортсети | В |
| JAUACC | Коэффициент динамической коррекции цикл. наполнения | В |
| JDKGTC | Коэффициент динамической коррекции GTC |  |
| JDUFREQ | Адаптивное смещение частоты холостого хода | 1/мин |
| JEGR | Степень рециркуляции | % |
| JGBC | Цикловое наполнение | мг/ткт |
| JGBCD | Цикловое наполнение по датчику | мг/ткт |
| JGBCG | Ограничение циклового наполнения | мг/ткт |
| JGBCIN | Реальное цикловое наполнение | мг/ткт |
| JGTC | Цикловая подача топлива | мг/ткт |
| JGTCA | Асинхронная пусковая подача топлива | мг |
| JKGBC | Коэффициент барокоррекции |  |
| JQT | Расход топлива | л/час |
| JSPEED | Скорость автомобиля | об/мин |
| JSTOP | Время остановки двигателя | сек |
| JTSYS | Время работы системы | сек |
| JUFREQ | Уставка частоты на холостом ходу | об/мин |
| JUFRXX | Уставка частоты врвщения коленвала на холостом ходу | об/мин |
| KP | Рабочий коэффициент коррекции топливоподачи |  |
| LSTLAM | Прошлое значение сигнала L-зонда |  |

Отображаемые переменные блока «ЯНВАРЬ 4» (продолжение)

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. |
| --- | --- | --- |
| MODE | Флаги режимов |  |
| MODE1 | Флаги режимов |  |
| NFRGBC | Положение режимной точки |  |
| NTAIR | Квантованная температура воздуха | С |
| NTWAT | Квантованная температура охлаждающей жидкости | С |
| NUACC | Напряжение бортсети | В |
| PABS | Абсолютное давление | мбар |
| PROLAM | Процесс работы регулятора О2 |  |
| RBLNOT | Блокировка выхода из ХХ |  |
| RCO | Коэффициент коррекции CO |  |
| RDET | Признак работы регулятора УОЗ по детонации |  |
| RDETT | Прошлый RDET |  |
| RXX | Признак режима ограничения мин. частоты коленвала |  |
| RXXT | Прошлый RXX |  |
| SERRORH | Ошибки датчиков уровня H |  |
| SERRORL | Ошибки датчиков уровня L |  |
| SSM | Уставка положения РДВ | шаг |
| TAIR | Температура воздуха | С |
| THR | Положение дроссельной заслонки | % |
| TKFWR | Признак записи в таблицу TABKF |  |
| TWAT | Температура охлаждающей жидкости | С |
| UACC | Напряжение бортсети | В |
| UGB | Уставка расхода воздуха | кг/час |
| UOZ | Угол опережения зажигания | ПКВ |
| UOZOC | Поправка угла опережения зажигания | ПКВ |
| UOZXX | Уставка угла опережения зажигания на холостом ходу | ПКВ |
| VALF | Признак работы регулятора состава смеси |  |
| WRKLAM | Признак зоны регулирования |  |

Коды ошибок блока «Январь 4»

| КОД | ОПИСАНИЕ ОШИБКИ |
| --- | --- |
| 13 | Низкий уровень сигнала LAMBDA-зонда |
| 14 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 15 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 16 | Высокий уровень бортового напряжения |
| 17 | Низкий уровень бортового напряжения |
| 18 | Зарезервировано |
| 19 | Ошибка синхронизации |
| 21 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| 22 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| 24 | Ошибка датчика скорости |
| 25 | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| 26 | Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| 27 | Высокий уровень сигнала потенциометра коррекции СО |
| 28 | Низкий уровень сигнала потенциометра коррекции СО |
| 33 | Высокая частота датчика расхода воздуха |
| 34 | Низкая частота датчика расхода воздуха |
| 35 | Ошибка регулятора холостого хода |
| 36 | Низкий шум двигателя |
| 37 | Высокий шум двигателя |
| 38 | Высокий уровень сигнала LAMBDA-зонда |
| 41 | Ошибка датчика фазы |
| 43 | Ошибка датчика детонации |
| 44 | Нет отклика LAMBDA-зонда при обеднении |
| 45 | Нет отклика LAMBDA-зонда при обогащении |
| 51 | Ошибка ПЗУ |
| 52 | Ошибка ОЗУ |
| 53 | Ошибка EEPROM |
| 61 | Ошибка связи с иммобилизатором |
| 66 | Системный сброс блока управления |
| 73 | Ошибка драйвера бензонасоса |
| 75 | Ошибка драйвера форсунок или ШД |

ИМ блока «Январь 4»

| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ | УПРАВЛЕНИЕ |
| --- | --- |
| Лампа неисправности | вкл/выкл |
| Вентилятор | вкл/выкл |
| Кондиционер | вкл/выкл |
| Бензонасос | вкл/выкл |
| Угол опережения зажигания | ПКВ |
| Поправка угла опережения зажигания | ПКВ |
| Уставка положения РДВ | шаг |
| Табличная уставка частоты на ХХ | об/мин |
| Степень рециркуляции отработанных газов | % |
| Степень продувки адсорбера | % |
| Коэффициент коррекции СО | ед. |
| L-регулятор | вкл/выкл |
| Регулятор детонации | вкл/выкл |
| Форсунки 1,4 | вкл/выкл |
| Форсунки 2,3 | вкл/выкл |
| Форсунка 1 цилиндра | вкл/выкл |
| Форсунка 2 цилиндра | вкл/выкл |
| Форсунка 3 цилиндра | вкл/выкл |
| Форсунка 4 цилиндра | вкл/выкл |

Отображаемые переменные блока «BOSCH M1.5.4» , «BOSCH M1.5.4N»  и блока «ЯНВАРЬ 5.1»

Прим. Переменные блока Bosch М1.5.4N иЯнварь 5.1 одинаковые.

| КОД |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bosch М1.5.4 | Bosch М1.5.4N Январь 5.1 |  |  |
| BADSPL |  |  | Продувка адсорбера в прошлом цикле |  |
| BADSPU |  |  | Признак продувки адсорбера |  |
| BITPOW |  |  | Признак мощностного обогащения |  |
| BITSTP |  |  | Признак остановки двигателя |  |
| BLKINJ |  |  | Признак блокировки топливоподачи |  |
| CHIAC |  |  | Признак повторн. замера параметров холостого хода |  |
| COINJ |  |  | Коэффициент коррекции времени впрыска |  |
| CURLAM |  |  | Текущее состояние датчика кислорода (0-бедн/1-богат) |  |
| DET |  |  | Признак детонации |  |
| DOT2Ready |  |  | Датчик кислорода готов |  |
| FAVAL |  |  | Соотношение воздух/топливо |  |
| ERR1 |  |  | Флаги текущих неисправностей 1 |  |
| ERR2 |  |  | Ошибки датчиков уровня L |  |
| ERR3 |  |  | Ошибки датчиков уровня H |  |
| ERR4 |  |  | Флаги текущих неисправностей 4 |  |
| FREQ |  |  | Частота вращения коленвала | об/мин |
| FREQX |  |  | Частота вращения коленвала на холостом ходу | об/мин |
| FSM |  |  | Текущее положение регулятора холостого хода | шаг |
| FUELPK |  |  | Удельный мгновенный расход топлива | л/100км |
| HO2SENS |  |  | Нагрев датчика кислорода разрешен |  |
| INJ |  |  | Длительность впрыска | мсек |
| INPLAM |  |  | Текущее состояние датчика кислорода (0-бедн/1-богат) |  |
| JAIR |  |  | Массовый расход воздуха | кг/ч |
| JGBC |  |  | Цикловой расход воздуха | мг/ткт |
| JQT |  |  | Часовой расход топлива | л/ч |
| JSPEED |  |  | Скорость автомобиля | км/ч |
| JUFRXX |  |  | Желаемые обороты холостого хода | об/мин |
| KNOCK |  |  | Признак детонации |  |
| LASTADS |  |  | Продувка адсорбера в прошлом цикле |  |
| LASTIAC |  |  | Признак наличия ХХ в прошлом цикле вычислений |  |
| LASTKNOCK |  |  | Признак попадания в зону детонации в прошлом цикле |  |
| LASTLAM |  |  | Прошлое состояние датчика кислорода (0-бедн/1-богат) |  |
| LEARN |  |  | Признак сохранения результатов обучения по датч. О2 |  |
| MODE1 |  |  | Флаги режима работы 1 |  |
| MODE2 |  |  | Флаги режима работы 2 |  |
| MODEDO2 |  |  | Флаг состояния датчика кислорода |  |
| RBLNOT |  |  | Разреш.блокировки выхода из реж. ХХ в прошл. цикле |  |
| RCO |  |  | Коэффициент коррекции СО |  |
| RDET |  |  | Признак попадания в зону детонации |  |
| ROMSUM |  |  | Контрольная сумма ПЗУ |  |
| RXX |  |  | Признак холостого хода |  |
| SSM |  |  | Желаемое положение регулятора холостого хода | шаг |
| THR |  |  | Положение дроссельной заслонки | % |
| TWAT |  |  | Температура охлаждающей жидкости | °C |
| UACC |  |  | Напряжение бортсети | В |
| UO2SENS |  |  | Напряжение датчика кислорода | В |
| UOZ |  |  | Угол опережения зажигания | °п.к.в. |
| WRKLAM |  |  | Признак работы в зоне регулирования по датчику О2 |  |

Коды ошибок блока  «BOSCH M1.5.4» , «BOSCH M1.5.4N» и блока «ЯНВАРЬ 5.1»

| Обознач. SAE | Bosch M1.5.4 | Bosch M1.5.4N | Январь. 5.1 | Наименование | Значение HEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0102 |  |  |  | Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха | 0102 |
| P0103 |  |  |  | Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха | 0103 |
| P0117 |  |  |  | Низкий уровень сигнала с датч. темпер. охл.жидкости | 0117 |
| P0118 |  |  |  | Высокий уровень сигнала с датч. темпер. охл.жидкости | 0118 |
| P0122 |  |  |  | Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя | 0122 |
| P0123 |  |  |  | Высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя | 0123 |
| P0131 |  |  |  | Низкий уровень сигнала с датчика кислорода | 0131 |
| P0132 |  |  |  | Высокий уровень сигнала с датчика кислорода | 0132 |
| P0134 |  |  |  | Нет активности датчика кислорода | 0134 |
| P0135 |  |  |  | Обрыв нагревателя датчика кислорода | 0135 |
| P0171 |  |  |  | Система слишком бедная | 0171 |
| P0172 |  |  |  | Система слишком богатая | 0172 |
| P0200 |  |  |  | Цепь управления форсунками неисправна | 0200 |
| P0201 |  |  |  | Цепь управления форсункой цилиндра №1 неисправна | 0201 |
| P0202 |  |  |  | Цепь управления форсункой цилиндра №2 неисправна | 0202 |
| P0203 |  |  |  | Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна | 0203 |
| P0204 |  |  |  | Цепь управления форсункой цилиндра №4 неисправна | 0204 |
| P0230 |  |  |  | Первичная цепь бензонасоса (управление реле бензонас.) | 0230 |
| P0261 |  |  |  | Форсунка 1-ого цилиндра замкнута на землю | 0261 |
| P0262 |  |  |  | Форсунка 1-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В | 0262 |
| P0263 |  |  |  | Драйвер форсунки 1-ого цилиндра неисправен | 0263 |
| P0264 |  |  |  | Форсунка 2-ого цилиндра замкнута на землю | 0264 |
| P0265 |  |  |  | Форсунка 2-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В | 0265 |
| P0266 |  |  |  | Драйвер форсунки 2-ого цилиндра неисправен | 0266 |
| P0267 |  |  |  | Форсунка 3-го цилиндра замкнута на землю | 0267 |
| P0268 |  |  |  | Форсунка 3-го цилиндра оборвана или замкнута на +12В | 0268 |
| P0269 |  |  |  | Драйвер форсунки 3-го цилиндра неисправен | 0269 |
| P0270 |  |  |  | Форсунка 4-ого цилиндра замкнута на землю | 0270 |
| P0271 |  |  |  | Форсунка 4-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В | 0271 |
| P0272 |  |  |  | Драйвер форсунки 4-ого цилиндра неисправен | 0272 |
| P0325 |  |  |  | Обрыв датчика детонации | 0325 |
| P0327 |  |  |  | Низкий уровень шума двигателя | 0327 |
| P0328 |  |  |  | Высокий уровень шума двигателя | 0328 |
| P0335 |  |  |  | Ошибка датчика синхронизации КВ | 0335 |
| P0340 |  |  |  | Ошибка датчика фазы | 0340 |
| P0443 |  |  |  | Драйвер управления клапаном продувки адсорбера неисправен | 0443 |
| P0444 |  |  |  | Клапан продувки адсорб. всегда открыт (обрыв или КЗ на 12В) | 0444 |
| P0445 |  |  |  | Клапан продувки адсорб. всегда закрыт (цепь замк. на землю) | 0445 |
| P0480 |  |  |  | Цепь реле вентилятора охлаждения неисправна | 0480 |
| P0501 |  |  |  | Ошибка датчика скорости автомобиля | 0501 |
| P0505 |  |  |  | Ошибка регулятора холостого хода | 0505 |
| P0562 |  |  |  | Низкое бортовое напряжение | 0562 |
| P0563 |  |  |  | Высокое бортовое напряжение | 0563 |
| P0601 |  |  |  | Нет связи с иммобилизатором | 0601 |
| P0603 |  |  |  | Ошибка ОЗУ | 0603 |
| P1171 |  |  |  | Низкий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО | 1171 |
| P1172 |  |  |  | Высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО | 1172 |
| Р0650 |  |  |  | Неисправность цепи лампы «Check Engine» | 0650 |
| Р1500 |  |  |  | Обрыв цепи управления реле бензонасоса | 1500 |
| Р1501 |  |  |  | Замыкание цепи управления реле бензонасоса на «землю» | 1501 |
| Р1502 |  |  |  | Замыкание цепи управления реле бензонасоса на +12В. | 1502 |
| P1600 |  |  |  | Нет связи с иммобилизатором | 1600 |
| Р1602 |  |  |  | Пропадание питания контроллера | 1602 |
| P1603 |  |  |  | Ошибка EEPROM | 1603 |
| P1612 |  |  |  | Ошибка сброса процессора | 1612 |
| P1620 |  |  |  | Ошибка ПЗУ | 1620 |
| P1621 |  |  |  | Ошибка ОЗУ | 1621 |
| P1622 |  |  |  | Ошибка EEPROM | 1622 |

ИМ блока «BOSCH M1.5.4»

| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ | УПРАВЛЕНИЕ |
| --- | --- |
| Форсунки | вкл/выкл |
| Зажигание 1,4 | вкл/выкл |
| Зажигание 2,3 | вкл/выкл |
| Лампа неисправности | вкл/выкл |
| Реле вентилятора | вкл/выкл |
| Реле кондиционера | вкл/выкл |
| Реле бензонасоса | вкл/выкл |
| Желаемое положение регулятора ХХ | шаг |
| Желаемые обороты ХХ | об/мин |
| Коэффициент коррекции СО | ед |

ИМ блока «BOSCH M1.5.4N»

| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ | УПРАВЛЕНИЕ |
| --- | --- |
| Форсунка 1 | вкл/выкл |
| Форсунка 2 | вкл/выкл |
| Форсунка 3 | вкл/выкл |
| Форсунка 4 | вкл/выкл |
| Зажигание 1,4 | вкл/выкл |
| Зажигание 2,3 | вкл/выкл |
| Лампа неисправности | вкл/выкл |
| Реле вентилятора | вкл/выкл |
| Реле кондиционера | вкл/выкл |
| Реле бензонасоса | вкл/выкл |
| Желаемое положение регулятора ХХ | шаг |
| Желаемые обороты ХХ | об/мин |

ИМ блока «ЯНВАРЬ 5.1»

| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ | УПРАВЛЕНИЕ |
| --- | --- |
| Форсунка 1 | вкл/выкл |
| Форсунка 2 | вкл/выкл |
| Форсунка 3 | вкл/выкл |
| Форсунка 4 | вкл/выкл |
| Зажигание 1,4 | вкл/выкл |
| Зажигание 2,3 | вкл/выкл |
| Лампа неисправности | вкл/выкл |
| Реле вентилятора | вкл/выкл |
| Реле кондиционера | вкл/выкл |
| Реле бензонасоса | вкл/выкл |
| Желаемое положение регулятора ХХ | шаг |
| Желаемые обороты ХХ | об/мин |

Отображаемые переменные блока «BOSCH МР-7.0»

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. |
| --- | --- | --- |
| B_EKP | Флаг включения бензонасоса |  |
| B_HSRDY | Флаг прогрева датчика кислорода |  |
| B_LF | Флаг включения вентилятора охлаждения |  |
| B_LL | Флаг холостого хода |  |
| B_LR | Флаг обратной связи по датчику кислорода |  |
| B_LSRDY | Флаг готовности датчика кислорода |  |
| B_TESRDY | Флаг включения продувки адсорбера |  |
| B_VFZ | Поступают импульсы с датчика скорости |  |
| B_VL | Флаг полной нагрузки |  |
| DKPOT | Положение дроссельной заслонки | % |
| DST1 | Код 1 неисправности |  |
| DST2 | Код 2 неисправности |  |
| DZW_Z | Величина отброса угла опережения зажигания при детонации | °п.к.в. |
| FR | Коррекция длительности впрыска по сигналу с датчика кислорода | коэфф. |
| FRA | Мультипликативная составляющая фактора адаптации состава смеси | коэфф. |
| IV | Интегральная составляющая коррекции шагового двигателя | кг/час |
| MAF | Напряжение датчика массового расхода воздуха | Вольт |
| ML | Расход воздуха, кг/час | кг/час |
| MODE1 | Флаг режима работы 1 |  |
| MODE2 | Флаг режима работы 2 |  |
| MODE3 | Флаг режима работы 3 |  |
| MOMPOS | Позиция шагового двигателя | шаг |
| N10 | Обороты двигателя с разрешением 10 об/мин | об/мин |
| N40 | Обороты двигателя с разрешением 40 об/мин | об/мин |
| NERR | Количество ошибок |  |
| NSOL | Желаемые обороты ХХ | об/мин |
| QADP | Переменная адаптации положения шагового двигателя | кг/час |
| QSOL | Желаемый воздух на ХХ | кг/час |
| READY | Флаг готовности |  |
| S_AC | Флаг запроса на включение кондиционера |  |
| S_MILR | Флаг запроса включения лампы “Check Engine” |  |
| TATE | Степень продувки адсорбера | % |
| TE1 | Длительность впрыска | мсек |
| TL | Переменная нагрузки | мсек |
| TMOT | Температура охлаждающей жидкости | °С |
| TRA | Аддитивная составляющая фактора адаптации состава смеси | мсек |
| UB | Напряжение батареи | Вольт |
| USVK | Напряжение датчика кислорода после катализатора | Вольт |
| VFZ | Скорость автомобиля | км/час |
| ZWOUT | Угол опережения зажигания | °п.к.в. |

Коды ошибок блока «BOSCH МР-7.0»

| КОД | ЦЕПЬ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Р0102 | Датчик расхода воздуха | Замыкание сигнальной цепи на землю или обрыв |
| Р0103 | Датчик расхода воздуха | Замыкание сигнальной цепи на +Uпит. |
| Р0115 | Датчик температуры О.Ж. | Выход сигнала за допустимый диапазон |
| Р0117 | Датчик температуры О.Ж. | Замыкание сигн. цепи на +Uпит. или обрыв |
| Р0118 | Датчик температуры О.Ж. | Замыкание сигнальной цепи на землю |
| Р0122 | Датчик положения дроссельной заслонки | Замыкание сигнальной цепи на землю |
| Р0123 | Датчик положения дроссельной заслонки | Замыкание сигн. цепи на +Uпит. или обрыв |
| Р0130 | Датчик кислорода | Датчик неисправен |
| Р0131 | Датчик кислорода | Замыкание сигн. цепи на землю |
| Р0132 | Датчик кислорода | Замыкание сигнальной цепи на +Uпит |
| Р0134 | Датчик кислорода | Обрыв сигн. цепи , недост.мощность нагревателя |
| Р0201 | Форсунка 1 | Обрыв цепи |
| Р0202 | Форсунка 2 | Обрыв цепи |
| Р0203 | Форсунка 3 | Обрыв цепи |
| Р0204 | Форсунка 4 | Обрыв цепи |
| Р0261 | Форсунка 1 | Замыкание цепи на землю |
| Р0262 | Форсунка 1 | Замыкание цепи на +Uпит. |
| Р0264 | Форсунка 2 | Замыкание цепи на землю |
| Р0265 | Форсунка 2 | Замыкание цепи на +Uпит. |
| Р0267 | Форсунка 3 | Замыкание цепи на землю |
| Р0268 | Форсунка 3 | Замыкание цепи на +Uпит. |
| Р0270 | Форсунка 4 | Замыкание цепи на землю |
| Р0271 | Форсунка 4 | Замыкание цепи на +Uпит. |
| Р0327 | Датчик детонации | Низкий уровень сигнала |
| Р0328 | Датчик детонации | Высокий уровень сигнала |
| Р0335 | Датчик положения К.В. | Пропуск опорной метки |
| Р0336 | Датчик положения К.В. | Пропуск одного зуба |
| Р0444 | Управление клапаном продувки адсорбера | Замыкание цепи на +Uпит. или обрыв |
| Р0445 | Управление клапаном продувки адсорбера | Замыкание цепи на землю |
| Р0480 | Управление реле вентилятора охлаждения | Обрыв, замыкание на +Uпит. или на землю |
| Р0500 | Датчик скорости | Сигнал отсутствует |
| Р0503 | Датчик скорости | Перемежающийся сигнал |
| Р0506 | Регулятор Х.Х. | Регулятор заблокирован. Низкие обороты ХХ |
| Р0507 | Регулятор Х.Х. | Регулятор заблокирован. Высокие обороты ХХ |
| Р0560 | Напряжение бортовой сети | U бортсети ниже порога работоспособности ЭБУ |
| Р0562 | Напряжение бортовой сети | Низкое напряжение батареи |
| Р0563 | Напряжение бортовой сети | Высокое напряжение батареи |
| Р0601 | FLASH-память контроллера | Ошибка контрольной суммы |
| Р0603 | Внешнее ОЗУ контроллера | Ошибка контрольной суммы |
| Р0604 | Внутреннее ОЗУ контроллера | Ошибка контрольной суммы |
| Р0607 | Канал детонации контроллера | Неверный сигнал |
| Р1102 | Нагрев датчика кислорода | Низкое сопротивление нагревателя |
| Р1115 | Нагрев датчика кислорода | Замыкание цепи на землю, +Uпит. или обрыв |
| Р1140 | Сигнал нагрузки | Измеренный параметр отличается от расчетного |
| Р1500 | Цепь управления реле бензонасоса | Обрыв цепи |
| Р1501 | Цепь управления реле бензонасоса | Замыкание цепи на землю |
| Р1502 | Цепь управления реле бензонасоса | Замыкание цепи на +Uпит. |
| Р1509 | Цепь управления регулятором Х.Х. | Перегрузка цепи |
| Р1513 | Цепь управления регулятором Х.Х. | Замыкание цепи на землю |
| Р1514 | Цепь управления регулятором Х.Х. | Обрыв цепи |
| Р1570 | Иммобилизатор | Обрыв цепи |
| Р1602 | Постоянное U питания контроллера | Пропадание напряжения |
| Р1689 | Проверка достоверности памяти ошибок | Ошибочные значения кодов |

ИМ блока «BOSCH МР-7.0»

| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ | УПРАВЛЕНИЕ |
| --- | --- |
| РДВ | вкл/выкл |
| Форсунка 1 | вкл/выкл |
| Форсунка 2 | вкл/выкл |
| Форсунка 3 | вкл/выкл |
| Форсунка 4 | вкл/выкл |
| Зажигание 1,4 | вкл/выкл |
| Зажигание 2,3 | вкл/выкл |
| Реле вентилятора 1 | вкл/выкл |
| Реле вентилятора 2 | вкл/выкл |
| Реле кондиционера | вкл/выкл |
| Реле бензонасоса | вкл/выкл |
| Обороты ХХ | об/мин |

Отображаемые переменные блока «GM ISFI-2S»

с распределенным впрыском

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. |
| --- | --- | --- |
| 1ИмпСкор | Прошел первый импульс с датчика скорости |  |
| IACMW1 | Байт 1 состояния на холостом ходу |  |
| IACMW2 | Байт 2 состояния на холостом ходу |  |
| ISWNAC | Базовое положение регулятора ХХ для выключенного адсорбера | шг |
| ISWWAC | Базовое положение регулятора ХХ для включенного адсорбера | шг |
| LCCPMW | Байт состояния вентилятора и продувки адсорбера |  |
| LV8 | Переменная нагрузки на двигатель | г/сек |
| MW1 | Байт состояния 1 |  |
| MW2 | Байт состояния 2 |  |
| MW3 | Байт состояния 3 |  |
| MW4 | Байт состояния 4 |  |
| MW5 | Байт состояния 5 |  |
| MWFA | Байт состояния режима смеси |  |
| MWFA1 | Байт 1 работы по смеси |  |
| MWFA2 | Байт 2 работы по смеси |  |
| NVMW | Байт состояния энергонезависимого режима |  |
| SPSSLMW2 | Байт состояния от ведомого к ведущему процессору |  |
| АдсПрод | Скважность сигнала продувки адсорбера | % |
| АсиОбог | Асинхронное обогащение при открытии дроссельной заслонки |  |
| Барокор | Барокоррекция разрешена |  |
| БолВысУМ | Велика высота над уровнем моря (ошибка барокоррекции) |  |
| БортНапр | Напряжение бортсети | В |
| Вентилят | Включен вентилятор охлаждения |  |
| ВклАдсПр | Включен соленоид продувки адсорбера |  |
| Возд/Топл | Соотношение воздух / топливо |  |
| Время | Время с момента запуска автомобиля | ч:м:с |
| ВысБНапр | Высокое напряжение батареи (дискретный выход выключен) |  |
| ВысПрТп | Высокий предел по отключению топлива задействован |  |
| ГашДет | Признак гашения детонации |  |
| ДатО2Гот | Готовность датчика кислорода |  |
| Детонац | Признак выявленной детонации |  |
| ДлИмпВпр | Длительность импульса впрыска | мсек |
| ДрЗасЗак | Дроссельная заслонка закрыта |  |
| ЖОборХХ | Желаемая частота вращения коленвала в режиме ХХ | об/мин |
| ЗапрКонд | Запрос кондиционера от водителя |  |
| ЗапСбр | Запущен сброс |  |
| ЗРежASDF | Запрошен режим ASDF |  |
| ЗСбрШДв | Запущен сброс шагового двигателя |  |
| ИмпСкор | Появились импульсы с датчика скорости |  |
| ИсОпИмВп | Опорный импульс используется для логики управления впрыском |  |
| ИсОпИмО | Опорный импульс используется для логики ошибок |  |
| ИсОпИмР | Опорный импульс используется для определения нормальной работы двигателя |  |
| ИсОпИмХХ | Опорный импульс используется для логики ХХ |  |
| МалВрВп | Слишком малое время впрыска привело к разрыву ОС |  |
| МалОбХХ | Обороты холостого хода ниже желаемых |  |
| МалРВозд | Слишком малое значение расхода воздуха |  |
| НапДатО2 | Выходное напряжение датчика кислорода | мВ |
| НормОпИм | Опорный импульс синхронизатора правильный (с датчика ПКВ) |  |
| ОборКлв | Частота вращения коленвала | об/мин |
| ОбСмес1 | Обогащение топливной смеси в 1-й раз |  |
| ОбСмУвН | Обеднение смеси при увеличении нагрузки на двигатель |  |

Отображаемые переменные блока «GM ISFI-2S» с распределенным впрыском

(продолжение)

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. |
| --- | --- | --- |
| Обучен | Созданы условия для обучения |  |
| ОктКорр | Переменная УОЗ снятая с потенциометра октанкорректора | ед |
| Ош14,15 | Возникла ошибка 14 или 15 (температура охлаждающей жидкости) |  |
| ОшЭОЗУ | Ошибка энергонезависимого ОЗУ |  |
| ПетляО2 | Флаг ОС по кислороду (1-замкнута 0-разомкнута) |  |
| ПетО2ХХ | Замкнута петля ОС управления топливоподачей на ХХ |  |
| ПолДрЗас | Напряжение датчика положения дроссельной заслонки | В |
| ПолРегХХ | Положение регулятора ХХ (дополнительного воздуха) | шг |
| ПорОбХХ | Прошел порог оборотов холостого хода |  |
| ПотенцОК | Код АЦП потенциометра октаннкорректора | ед |
| ПотенцСО | Код АЦП потенциометра СО | ед |
| ПринТОЖ | Принятая температура охлаждающей жидкости | °С |
| ПропТп | Пропуск топливоподачи с каждым опорным импульсом в ASDF режиме |  |
| ПСбрШДв | Произведен сброс в 0 шагового двигателя |  |
| ПускТОЖ | Температура охлаждающей жидкости на момент пуска | °С |
| РасхВозд | Расход воздуха | г/сек |
| РВоздИзм | Расход воздуха измеренный (по датчику МРВ) | г/сек |
| РВыхХХ | Режим выхода из холостого хода |  |
| РегТпЗпос | Регулировка топливоподачи по замкнутой ПОС по О2 | % |
| РегТпПам | Регулировка топливоподачи памятью ЭБУ (BLM) | % |
| РежASDF | Режим ASDF синхронного попарного включения форсунок |  |
| РежDE | Обеднение смеси при торможении двигателем (DE) |  |
| РежDFCO | Режим управления искрой DFCO или нарушение искрообразования |  |
| РежDFCO | Отключение топливоподачи при торможении двигателя (DFCO) |  |
| РежDFCO1 | Режим управления искрой DFCO или нарушение искрообразования 1-й раз |  |
| РежPE | Включен режим мощностного обогащения (PE) |  |
| РежSSDF | Попытка одновременного впрыска при оборотах < 200 об/мин (SSDF) |  |
| РКондВкл | Включено реле компрессора кондиционера |  |
| РТопНас | Включено реле топливного насоса |  |
| СинОбог | Синхронное обогащение при открытии дроссельной заслонки |  |
| СкорАвто | Скорость автомобиля | км/час |
| СмесьБог | Флаг богатой / бедной смеси (1-богатая 0-бедная) |  |
| СостКЗВ1 | Состояние контура зажигания высоковольтного |  |
| СостКЗВ2 | Состояние контура зажигания. высоковольтного |  |
| ТабРВозд | Расход воздуха определяется по таблицам (0-по датчику МРВ) |  |
| ТоплПод | Топливоподача включена |  |
| ТОхлЖ | Температура охлаждающей жидкости | °С |
| УвелLV8 | Асинхронное обогащение при увеличении LV8 |  |
| УДроЗасл | Угол открытия дроссельной заслонки | % |
| УОЗ | Угол опережения зажигания | °пкв |
| УОЗмлБ | УОЗ младший байт | °пкв |
| УпИскХХ | Активен режим электронного управления искрой на ХХ |  |
| УпПоДет | Разрешено управление по детонации |  |
| УсЗОСХХ | Условия для замкнутой петли ОС для ХХ |  |
| УсловХХ | Создались условия для холостого хода |  |
| ХХпоТп | Распознан режим ХХ для топливоподачи |  |
| ШагОбог | Шаг двигателя в сторону обогащения |  |
| ЭлУпИск | Электронное управление искрой (отключается при низком Uпит) |  |
| ЯчейкРТП | Номер ячейки памяти BLM регулирующей подачу топлива |  |
| ЯчРТПХХ | Используются ячейки корр. подачи топлива для ХХ |  |

Коды ошибок блока «GM ISFI-2S»

| КОД | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 13 | Отсутствует сигнал датчика кислорода |
| 14 | Высокая температура охлаждающей жидкости |
| 15 | Низкая температура охлаждающей жидкости |
| 16 | Высокий уровень бортового напряжения |
| 19 | Ошибка датчика положения коленвала |
| 21 | Положение дроссельной заслонки (высокий уровень сигнала) |
| 22 | Положение дроссельной заслонки (низкий уровень сигнала) |
| 24 | Отсутствие сигнала датчика скорости автомобиля |
| 34 | Неправильный сигнал датчика расхода воздуха |
| 35 | Ошибка частоты вращения коленвала на режиме холостого хода |
| 41 | Неисправность датчика распределительного вала |
| 42 | Неисправность цепи управления электронным зажиганием |
| 43 | Неисправность цепи управления по детонации |
| 44 | Обедненная смесь |
| 45 | Обогащенная смесь |
| 49 | Диагностика потери вакуума |
| 51 | Ошибка запоминающего устройства калибровок |
| 53 | Неисправность потенциометра регулировки СО (окиси углерода) |
| 54 | Ошибка датчика резистора регулировки СО |
| 55 | Нехватка топлива при высокой нагрузке на двигатель или засорение датч.О2 |
| 61 | Засорение датчика кислорода |
| 63 | Ошибка цифровой рециркуляции газов (соленоид 1) |
| 64 | Ошибка цифровой рециркуляции газов (соленоид 2) |
| 65 | Ошибка цифровой рециркуляции газов (соленоид 3) |

ИМ блока «GM ISFI-2S»

| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ | УПРАВЛЕНИЕ |
| --- | --- |
| Лампа | вкл/выкл |
| Реле топливного насоса | вкл/выкл |
| Выход ERG1 | вкл/выкл |
| Выход ERG2 | вкл/выкл |
| Выход ERG3 | вкл/выкл |
| Вентилятор | вкл/выкл |
| Кондиционер | вкл/выкл |
| Потенциометр СО | вкл/выкл |
| Потенциометр ОК | вкл/выкл |
| Форсунка 1 | вкл/выкл |
| Форсунка 2 | вкл/выкл |
| Форсунка 3 | вкл/выкл |
| Форсунка 4 | вкл/выкл |
| Адсорбер | % |
| Угол опережения зажигания | °пкв |
| Обороты ХХ | об/мин |
| РДВ | шаг |

Отображаемые переменные блока «GM EFI-4» с центральным впрыском

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. |
| --- | --- | --- |
| CLCCMW | Байт состояния главного цикла |  |
| FMDBYTE1 | Байт1 состояния FMD |  |
| IACMW1 | Байт1 состояния на холостом ходу |  |
| IACMW2 | Байт2 состояния на холостом ходу |  |
| M33TIMER | Таймер высокого давления во впускном коллекторе |  |
| M34TIMER | Таймер низкого давления во впускном коллекторе |  |
| M42FAIL | Ошибка 42 (искрообразования) |  |
| MW1 | Байт состояния MW1 |  |
| MW2 | Байт состояния MW2 |  |
| MW3 | Байт состояния MW3 |  |
| MW4 | Байт состояния MW4 |  |
| MW5 | Байт состояния MW5 |  |
| MW6 | Байт состояния MW6 |  |
| MWAF | Байт0 состояния смеси |  |
| MWAF1 | Байт1 состояния смеси |  |
| NVMW | Байт состояния энергонезависимого режима |  |
| PWMFP | Разрешено ШИМ управление реле бензонасоса |  |
| АдсПрод | Скважность сигнала продувки адсорбера | % |
| АсДлИмпВ | Общая асинхронная длительность импульса впрыска | мс |
| АсинВпр | Режим асинхронного впрыска (AP) |  |
| АтмДавл | Атмосферное давление | КПа |
| БортНапр | Напряжение бортовой сети (питания ЭБУ) | В |
| Вакуум | Разрежение (вакуум) во впускном коллекторе | КПа |
| ВентВкл | Вентилятор радиатора включен |  |
| Возд/Топл | Соотношение воздух/топливо |  |
| Время | Время с момента запуска автомобиля | ч:м:с |
| ВысНапБС | Высокое напряжение бортовой сети |  |
| ДавлВп | Давление во впускном коллекторе | КПа |
| ДатО2Гот | Датчик кислорода готов |  |
| ДвигРаб | Двигатель работает |  |
| ДлБИмВпр | Длительность базового импульса впрыска | мс |
| ДлИмпВпр | Длительность импульса впрыска | мс |
| ЕстьОш | Есть ошибки |  |
| ЖоборХХ | Желаемая частота вращения коленвала в режиме ХХ | об/мин |
| ЖПолРХХ | Желаемое положение регулятора ХХ (доп. воздуха) | шг |
| ЗапМуКон | Запрет муфты кондиционера |  |
| ЗапрКонд | Запрос кондиционера от водителя |  |
| ЗапУОЗ | Флаг опережения (0 = опережение, 1 = запаздывание) |  |
| Калибровка | Идентификация калибровки |  |
| КонВыкВОб | Кондиционер отсоединен на высоких оборотах |  |
| КоэфЗап | Коэффициент заполнения VE | % |
| МалОбХХ | Обороты холостого хода ниже желаемых |  |
| МножBLM | Множитель для обучения блока |  |
| НагРазр | Нагреватель во впускном коллекторе разрешен |  |
| НагрВкл | Нагреватель во впускном коллекторе включен |  |
| НапБСнД | Напряжение бортсети не в допуске |  |
| НапДатО2 | Выходное напряжение датчика кислорода | мВ |
| НапДДавл | Напряжение датчика давления во впускном коллекторе | В |
| НапДТемВ | Напряжение датчика температуры воздуха во впускном коллекторе | В |
| НепрОст | Неправильная остановка (выключение) |  |
| ОборКлв | Частота вращения коленвала | об/мин |

Отображаемые переменные блока «GM EFI-4» с центральным впрыском

(продолжение)

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. |
| --- | --- | --- |
| ОбучРаз | Обучение разрешено |  |
| ОктКорр | Напряжение потенциометра октан-корректора | В |
| ОпПерМЦ | Опорный период последнего малого цикла | мс |
| ПерINT | Переменная интегратора замкнутой петли топливоподачи. |  |
| ПетляО2 | Флаг ОС по кислороду (1-замкнута, 0-разомкнута) |  |
| ПолДрЗас | Напряжение датчика положения дроссельной заслонки | В |
| ПолРегХХ | Положение регулятора ХХ (дополнительного воздуха) | шг |
| ПускТОЖ | Температура охлаждающей жидкости на момент пуска | °С |
| РазрCCP | Режим CCP разрешен алгоритмом CCP |  |
| РазрEST | Разрешен режим электронного таймирования искрообразования |  |
| РегТпЗпос | Регулировка топливоподачи по замкнутой ПОС по О2 | % |
| РегТпПам | Регулировка топливоподачи памятью ЭБУ (BLM) |  |
| РежAE | Включен режим AE |  |
| РежDE | Обеднение смеси при торможении двигателем (DE) |  |
| РежDFCO | Режим управления искрой DFCO или нарушение искрообразования |  |
| РежPE | Включен режим мощностного обогащения (PE) |  |
| РежПотСк | Режим потери скорости РХХ |  |
| РкондВкл | Включено. реле компрессора кондиционера |  |
| СинЧт2Им | Разрешено синхронное чтение таблиц для двойных опорных импульсов |  |
| СкорАвто | Скорость автомобиля | км/час |
| СмесьБог | Флаг богатой / бедной смеси (1-богатая, 0-бедная) |  |
| СчИзО/О | Счетчик изменений обогащенный/обедненный |  |
| СчОшДО2 | Счетчик ошибок датчика О2 |  |
| СчОшДО2 | Счетчик ошибок датчика О2 (обогащение) |  |
| СчОшДрЗ | Счетчик ошибок угла дроссельной заслонки |  |
| СчПерДО2 | Счетчик перегрузок датчика О2 |  |
| ТекОшиб1 | Текущие ошибки. Байт 1 |  |
| ТекОшиб2 | Текущие ошибки. Байт 2 |  |
| ТекОшиб3 | Текущие ошибки. Байт 3 |  |
| ТемВозВп | Температура воздуха во впускном коллекторе | °С |
| ТОхлЖ | Температура охлаждающей жидкости | °С |
| УдроЗасл | Угол открытия дроссельной заслонки | % |
| УОЗ | Угол опережения зажигания | °пкв |
| УОЗОктК | Угол опережения зажигания октанкорректора | °пкв |
| УсЗОСХХ | Условия для замкнутой петли ОС для ХХ |  |
| УсловХХ | Создались условия для холостого хода |  |
| ЯчейкРТП | Номер ячейки памяти BLM, регулирующей подачу топлива |  |

Коды ошибок блока «GM EFI-4»

| КОД | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| Ошиб 12 | Нет сигнала д.к.в.(двигатель не работает) |
| Ошиб 13 | Ошибка датчика кислорода |
| Ошиб 14 | Высокая температура охлаждающей жидкости |
| Ошиб 15 | Низкая температура охлаждающей жидкости |
| Ошиб 21 | Высокий сигнал с датчика дроссельной заслонки |
| Ошиб 22 | Низкий сигнал с датчика дроссельной заслонки |
| Ошиб 23 | Низкая температура воздуха во впускном коллекторе |
| Ошиб 24 | Слишком мала скорость автомобиля |
| Ошиб 25 | Высокая температура воздуха во впускном коллекторе |
| Ошиб 31 | Адсорбер не включен |
| Ошиб 33 | Высокое давление в коллекторе |
| Ошиб 34 | Низкое давление в коллекторе |
| Ошиб 35 | Ошибка холостого хода |
| Ошиб 42 | Ошибка синхронизации искрообразования |
| Ошиб 44 | Обедненный датчик кислорода |
| Ошиб 45 | Обогащенный датчик кислорода |
| Ошиб 51 | Ошибка ПЗУ калибровок |
| Ошиб 53 | Высокое напряжение бортовой сети |
| Ошиб 54 | Отказ потенциометра октан-корректора |
| Ошиб 55 | Внутренняя ошибка порта или АЦП ЭБУ |

ИМ блока «GM EFI-4»

| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ | УПРАВЛЕНИЕ |
| --- | --- |
| Лампа ошибок | вкл/выкл |
| Вентилятор | вкл/выкл |
| Подогреватель | вкл/выкл |
| Кондиционер | вкл/выкл |
| Замкнутая ОС топливоподачи | вкл/выкл |
| Замкнутая ОС регулятора ХХ | вкл/выкл |
| Резервное зажигание | вкл/выкл |
| Сброс регулятора ХХ (дополнительного воздуха) | вкл/выкл |
| Резервная топливоподача | вкл/выкл |
| Адсорбер (скважность ШИМ) | % |
| Обороты ХХ | об/мин |
| Регулятор ХХ (дополнительного воздуха) | шаг |
| Состав смеси | ед. |
| Угол опережения зажигания | °пкв |
| Разрешение чтения R октанокорректора | вкл/выкл |

Перечень испытаний для всех типов ЭБУ

| ТИП | Про-крутка | Запуск | Тест ЭБУ | Разгон | Разгон ХХ | Мех потерь | Про-грев | Сброс ЭБУ | Инициа-лизация ЭБУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД-105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автрон М1.5.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микас М1.5.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микас М1.5.4.КЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микас 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bosch М1.5.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bosch М1.5.4.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bosch MP7.0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GM ISFI-2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GM EFI-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь 5.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Россия • 443100 Самара • ул. Первомайская, 1• СамГТУ корпус №7

Т/ф: (8462)-37-09-01 • Т: (8462)-37-08-59

E-mail: market@nts.hippo.ru

Интернет – www.hippo.ru/~nts

1999

– зарегистрированный торговый знак НПП «Новые Технологические Системы»