# Описание диагностической программы «KWP_WIN»

# 1.Введение

## 1.1Назначение

Программа предназначена для диагностики электронных систем управления двигателем (ЭСУД) с впрыском топлива на автомобилях ВАЗ.

Программа позволяет считывать данные с контроллера через диагностический разъём через специальный адаптер (поставляется в комплекте с программой).

Перечень возможностей диагностического комплекта сведён в таблицу 1

Таблица 1

| КОНТРОЛЛЕР | GM-ISFI-2S | Январь-4.1 | М1.5.4. | Январь 5.1. | МР7.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущие параметры | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Коды ошибок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Стирание кодов ошибок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Управление исполн. Механизмов | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Определение комплектации впрыска |  | Есть | Есть | ### Есть |  |
| Вывод таблицы идентификаторов |  | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Вывод таблицы самообуч. О2 и УОЗ | Будет |  |  | Есть |  |
| Модификация ячеек ЕЕПРОМ |  |  | Есть | Есть |  |
| Диагностика иммобилизатора |  |  | Есть | Есть | Есть |
| Запись параметров | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Графическое представление переменных | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Диагностика пропусков зажигания |  |  |  | Есть |  |
| Условные номера проектов | 3, 7 | 13А, 7А | 13Б/11А, 3С/4С, 11С/13С, 5А | 3С/4С, 11С/13С, 5А | 3А/4А, 20А/22А, 16А/18А, 21А/24А |

## 1.2 Требования к компьютеру

Для функционирования программы достаточно:

- Процессор 486DX 25 МГц,

- ОЗУ 8 Мбайт,

- Операционная система  Windows 95,

- внешний последовательный порт COM1 или  COM2.

# 2.Подготовка к работе.

## 2.1Установка программы.

Программа поставляется на CD диске.

Для функционирования достаточно перезаписать все файлы с дискеты на жёсткий диск в отдельный каталог.

## 2.2 Подключение

Для подключения Сканера к ЭСУД автомобиля необходимо:

- Выключить зажигание.

- Подсоединить разъём соединительного кабеля RS232 (9выводов) к свободному последовательному порту компьютера (если свободный последовательный порт на 25 выводов, необходим переходник RS232 9/25).

- Подсоединить специальный разъём адаптера к диагностической колодке ЭСУД. Место установки диагностической колодки указано в инструкции по эксплуатации автомобиля.

- Вставить штекер питания в гнездо прикуривателя.

- Включить зажигание.

## 2.3.Запуск программы.

Для запуска программы необходимо:

- Активировать операционную систему Windows 95

- Запустить файл Kwp_win.exe.

- Включить зажигание. Выбрать в верхней части окна тип контроллера тестируемого автомобиля.

Для контроллеров M1.5.4N и Январь5.1 использовать окно “Я5.1”.

Если тип контроллера определён верно, в правом  нижнем углу окна будет надпись “Данные  получены”.
(Внимание ! должен быть верно выбран номер последовательного порта.)

# 3.Работа с программой.

## 3.1.Определение идентификаторов контроллера и автомобиля.

Выбрать окно “Идентификаторы”.

В этом окне можно получить информацию об автомобиле,  о контроллере и о программе, находящейся в его памяти.

Также можно модифицировать (при включенном зажигании выключенном двигателе) следующие параметры:

- VIN;

- Серийный номер кузова;

- Серийный номер двигателя;

- Дата изготовления автомобиля.

Окно модификации вызывается двойным кликом.

## 3.2.Определение комплектации системы впрыска

Выбрать окно “Комплектации”.

В этом окне можно просмотреть флаги комплектации ЭСУД ,статус алгоритма иммобилизации контроллера, код иммобилизатора, VIN, серийный номер кузова, серийный номер двигателя, дата изготовления автомобиля.

## 3.3.Просмотр каналов Аналого-цифрового преобразователя (АЦП).

Для просмотра каналов АЦП  выбрать окно “АЦП”.

Внимание: Данные представлены в дискретах АЦП, максимальное значение 255. Нормировка к 5 Вольтам.

## 3.4.Просмотр и стирание кодов ошибок.

Для просмотра кодов ошибок выбрать окно “Ошибки”.

Внимание!!! Коды ошибок имеющие статус 60 являются сохраненными и на лампу «Check Engine» не влияют.

Для стирания кодов ошибок  из памяти контроллера выбрать “ClearError”.

Для перезапуска процессора контроллера, не выключая зажигания, выбрать “ECUReset”. Указанная команда используется также для сброса ячеек самообучения по диагностике пропусков воспламенения (присутствует  в ПО J5V05K17 ,J5V03K21).

## 3.5.Просмотр текущих параметров ЭСУД.

Для просмотра выбрать окно “Переменные”.

При включенном зажигании и неработающем двигателе возможна индикация только отдельных переменных, таких как напряжение бортсети, температура охлаждающей жидкости и положение дроссельной заслонки.

На работающем двигателе возможна индикация  всех выбранных  переменных.

В правой части окна расположен список всех доступных для просмотра переменных.

Желаемые для просмотра переменные необходимо пометить галочками.

Выбранные переменные, их значения и размерность будут  отображены в левой части окна. Любую переменную можно отобразить в графическом виде. Для  этого в  колонке “Граф.р.” необходимо сделать отметку “Выбрано” в строке нужной переменной. После этого активировать графический  режим, выбрав  окно, изображающее график.

Для начала записи последовательности параметров в память компьютера нажмите кнопку «Начать запись» для окончания записи нажать кнопку «Закончить запись». Сохраненные данные можно просматривать в любых электронных таблицах (например Microsoft EXEL).

## 3.6.Управление исполнительными механизмами.

Для управления исполнительными механизмами выбрать окно “Упр.ИМ” в режиме просмотра переменных.

Выбрать из списка желаемый исполнительный механизм.

Активирование исполнительного механизма производится в окне “ Включено”/  “Выключено” или “Больше”/“Меньше”,в зависимости от текущего состояния.

Внимание!!! Если начинает перемигиваться надпись «Связь отсутствует» и «Данные получены» это означает что выбранный режим не поддерживается в данном режиме работы контроллера либо в данной реализации ПО контроллера.

# 3.7. Ячейки самообучения.

В последних вариантах программы появилась возможность считать и запомнить ячейки самообучения по датчику кислорода (если он присутствует) и по датчику детонации.

# 3.8. Робота системы обнаружения пропусков воспламенения.

Появилась возможность, на калибровках J5V05K17 ,J5V03K22 контролировать систему распознавания пропусков воспламенения.

# 3.9. Работа с иммобилизатором.

Также появилось окно работы с иммобилизатором АПС-4 (вызывается нажатием на кнопку «Imm»).

Позволяет просматривать:

- Номер состояния схемы.

- Номер ПО (ошибка потери ключей устранена с версии №44).

- Коды ошибок иммобилизатора.

- Код красного ключа.

- Код иммобилизатора (должен совпадать с красным ключом и кодом в контроллере).

- Состояние иммобилизатора.

- Управлять выходными каскадами иммобилизатора.

- Просматривать состояние концевика двери.

# 4.Выход  из программы.

Выход из программы осуществляется нажатием 
клавиш Alt-F4.

Приложение 1.

Список отображаемых переменных для контроллера М1.5.4:

| № п.п. | Название | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЫКЛ.ДВИГАТ | Признак выключения двигателя. |
| 2 | ХОЛОСТОЙ ХОД | Признак работы двигателя на режиме холостого хода. |
| 3 | ОБОГ.ПО МОЩ. | Признак мощностного обогащения. |
| 4 | БЛОК.ТОПЛИВА | Признак блокировки топливо-подачи. |
| 5 | ЗОНА ДЕТОН. | Признак работы в зоне возможного возникновения детонации. |
| 6 | ОБН.ДЕТОНАЦ. | Признак обнаружения детонации. |
| 7 | Т.ОХЛ.Ж°С | Температура охлаждающей жидкости. |
| 8 | К.КОР.СО | Коэффициент коррекции выбросов СО. |
| 9 | ПОЛ.ДР.З.% | Положение дроссельной заслонки. |
| 10 | ОБ.ДВ.,/мин | Скорость вращения двигателя. |
| 11 | ОБ.ДВ.ХХ/мин | Скорость вращения двигателя на холостом ходу. |
| 12 | ЖЕЛ.ПОЛ.РХХ | Желаемое положение регулятора холостого хода. |
| 13 | ТЕК.ПОЛ.РХХ | Текущее положение регулятора холостого хода. |
| 14 | КОР.ВР.ВП | Коэффициент коррекции времени впрыска топлива. |
| 15 | УОЗ, п.к.в. | Угол опережения зажигания. |
| 16 | СК.АВТ,км/ч | Текущая скорость автомобиля. |
| 17 | БОРТ.НАП,B | Напряжение в бортовой сети. |
| 18 | Ж.ОБХХ,/мин | Желаемые обороты холостого хода. |
| 19 | ВР.ВПР,мс | Длительность импульса впрыска топлива. |
| 20 | МАС.РВ,кг/ч | Массовый расход воздуха. |
| 21 | ЦИК.РВ,мг/т | Поцикловой расход воздуха. |
| 22 | Ч.РАС.Т,л/ч | Часовой расход топлива. |
| 23 | ПРТ,л/100км | Удельный мгновенный расход топлива на 100км пути. |
| 24 | КО.СУМ.ПЗУ | Контрольная сумма Постоянного Запоминающего Устройства. |
| 25 | ТЕКУЩ.ОШИБ | Флаг наличия текущих ошибок. |

Список отображаемых переменных для контроллера М1.5.4N – Январь 5.1:

| № | Название | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЫКЛ.ДВИГАТ | Признак выключения двигателя. |
| 2 | ХОЛОСТОЙ ХОД | Признак работы двигателя на режиме холостого хода. |
| 3 | ОБОГ.ПО МОЩ. | Признак мощностного обогащения. |
| 4 | БЛОК.ТОПЛИВА | Признак блокировки топливо-подачи. |
|  | ЗОНА РЕГ.О2 | Признак работы в зоне регулировки по датчику кислорода. |
| 5 | ЗОНА ДЕТОН. | Признак работы в зоне возможного возникновения детонации. |
|  | ПРОДУВКА АДС. | Признак работы алгоритма продувки адсорбера. |
|  | ОБУЧЕНИЕ О2. | Признак сохранения результатов обучения по датчику кислорода. |
| 6 | ОБН.ДЕТОНАЦ. | Признак обнаружения детонации. |
|  | ПРОШЛЫЙ О2 | Состояние датчика кислорода в прошлом цикле вычислений. |
|  | ТЕКУЩИЙ О2 | Состояние датчика кислорода в текущем цикле вычислений. |
| 7 | Т.ОХЛ.Ж°С | Температура охлаждающей жидкости. |
| 8 | К.КОР.СО | Коэффициент коррекции выбросов СО. |
| 9 | ПОЛ.ДР.З.% | Положение дроссельной заслонки. |
| 10 | ОБ.ДВ.,/мин | Скорость вращения двигателя. |
| 11 | ОБ.ДВ.ХХ/мин | Скорость вращения двигателя на холостом ходу. |
| 12 | ЖЕЛ.ПОЛ.РХХ | Желаемое положение регулятора холостого хода. |
| 13 | ТЕК.ПОЛ.РХХ | Текущее положение регулятора холостого хода. |
| 14 | КОР.ВР.ВП | Коэффициент коррекции времени впрыска топлива. |
| 15 | УОЗ, п.к.в. | Угол опережения зажигания. |
| 16 | СК.АВТ,км/ч | Текущая скорость автомобиля. |
| 17 | БОРТ.НАП,B | Напряжение в бортовой сети.1 |
| 18 | Ж.ОБХХ,/мин | Желаемые обороты холостого хода. |
|  | НАПР,Д.О2 B | Напряжение на датчике кислорода. |
|  | ДАТЧ.О2 ГОТОВ | Флаг готовности датчика кислорода. |
|  | РАЗР.НАГ.Д.О2 | Флаг разрешения нагрева датчика кислорода. |
| 19 | ВР.ВПР,мс | Длительность импульса впрыска топлива. |
| 20 | МАС.РВ,кг/ч | Массовый расход воздуха. |
| 21 | ЦИК.РВ,мг/т | Поцикловой расход воздуха. |
| 22 | Ч.РАС.Т,л/ч | Часовой расход топлива. |
| 23 | ПРТ,л/100км | Удельный мгновенный расход топлива на 100км пути. |
| 24 | КО.СУМ.ПЗУ | Контрольная сумма Постоянного Запоминающего Устройства. |

Список отображаемых переменных для контроллера МР70:

| № | Название | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | НАПР.С ДМРВ | Напряжение с датчика массового расхода воздуха. |
| 2 | НАГРУЗКА НА ДВ. | Измеренная нагрузка на двигатель. |
| 3 | БОРТ.НАПР,B | Напряжение в бортовой сети. |
| 4 | Т.ОХЛ.Ж°С | Температура охлаждающей жидкости. |
| 5 | УОЗ, п.к.в. | Угол опережения зажигания. |
| 6 | ДЕТОН.УОЗ | Отброс угла опережения зажигания по детонации. |
| 7 | ПОЛ.ДР.З.% | Положение дроссельной заслонки. |
| 8 | СК.АВТ,км/ч | Текущая скорость автомобиля. |
| 9 | ОБ.ДВ.,/мин | Скорость вращения двигателя. |
| 10 | ВР.ВПР,мс | Длительность импульса впрыска топлива. |
| 11 | ТЕК.ПОЛ.РХХ | Текущее положение регулятора холостого хода. |
| 12 | ОБ.ДВ.ХХ,/мин | Скорость вращения двигателя на холостом ходу. |
| 13 | ИНТЕГР.РХХ | Множитель регулятора холостого хода. |
| 14 | ОБУЧЕН.РХХ | Обучение регулятора холостого хода по воздуху. |
| 15 | Ж.ОБХХ,/мин | Желаемые обороты холостого хода. |
| 16 | РАСХОД.ВОЗД. | Расход воздуха, измеренный. |
| 17 | Т.РАС.ВОЗ.на ХХ | Текущий расход воздуха на холостом ходу. |
| 18 | НАП,Д.О2 B | Напряжение на датчике кислорода. |
| 19 | КОР.ВР.ВП | Коррекция длительности впрыска по сигналу с датчика кислорода. |
| 20 | КОР.ВР.ВП.АДД | Аддитивная составляющая коррекции длительности впрыска. |
| 21 | КОР.ВР.ВП.МУЛ | Мультипликативная составляющая коррекции длительности впрыска. |
| 22 | ПРОД.АДСОРБ. | Степень продувки адсорбера. |
| 23 | ОБОГ.ПО МОЩ. | Признак полной нагрузки. |
| 24 | РЕЖИМ ХХ. | Признак работы в режиме холостого хода. |
| 25 | РАБОТА ПО О2. | Признак регулирования состава по датчику кислорода. |
| 26 | ВКЛ.ПРОД.АДС | Признак разрешения продувки адсорбера. |
| 27 | ГОТОВНОСТЬ О2 | Признак готовности датчика кислорода. |
| 28 | НАГРЕВАТ. О2 | Признак включения нагревателя датчика кислорода. |

Список отображаемых переменных для контроллера Январь 4.1:

| № | Название | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБ.ДВ.,/мин | Скорость вращения двигателя. |
| 2 | ОБ.ДВ.ХХ/мин | Скорость вращения двигателя на холостом ходу. |
| 3 | Ж.ОБХХ,/мин | Желаемые обороты холостого хода. |
| 4 | ЦИК.РВ,мг/т | Поцикловой расход воздуха. |
| 5 | МАС.РВ,кг/ч | Массовый расход воздуха. |
| 6 | Ч.РАС.Т,л/ч | Часовой расход топлива. |
| 7 | Т.ОХЛ.Ж°С | Температура охлаждающей жидкости. |
| 8 | БОРТ.НАП,B | Напряжение в бортовой сети. |
| 9 | К.КОР.СО | Коэффициент коррекции выбросов СО. |
| 10 | ПОЛ.ДР.З.% | Положение дроссельной заслонки. |
| 11 | СК.АВТ,км/ч | Текущая скорость автомобиля. |
| 12 | ВР.ВПР,мс | Длительность импульса впрыска топлива. |
| 13 | КОР.ВР.ВП | Коэффициент коррекции времени впрыска топлива. |
| 14 | ЖЕЛ.ПОЛ.РХХ | Желаемое положение регулятора холостого хода. |
| 15 | ТЕК.ПОЛ.РХХ | Текущее положение регулятора холостого хода. |
| 16 | УОЗ, п.к.в. | Угол опережения зажигания. |
| 17 | -УОЗ, 1 цил. | Угол опережения зажигания. |
| 18 | -УОЗ, 2 цил. | Угол опережения зажигания. |
| 19 | -УОЗ, 3 цил. | Угол опережения зажигания. |
| 20 | -УОЗ, 4 цил. | Угол опережения зажигания. |
| 21 | ВЫКЛ.ДВИГАТ | Признак выключения двигателя. |
| 22 | ХОЛОСТОЙ ХОД | Признак работы двигателя на режиме холостого хода. |
| 23 | ОБОГ.ПО МОЩ. | Признак мощностного обогащения. |
| 24 | БЛОК.ТОПЛИВА | Признак блокировки топливо-подачи. |
| 25 | ОБН.ДЕТОНАЦ. | Признак обнаружения детонации. |

Список отображаемых переменных для контроллера ISFI-2S (ф.GM):

| № | Название | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБОГ.ПО МОЩ. | Признак мощностного обогащения. |
| 2 | Запр.КОНД. | Запрос на включение кондиционера. |
| 3 | Вкл.КОНД. | Флаг текущего состояния выхода управления кондиционером. |
| 4 | Замкн.ОС | Признак работы по замкнутой обратной связи по датчику О2. |
| 5 | ОБН.ДЕТОН. | Признак обнаружения детонации. |
| 6 | Идент. ПЗУ | Идентификатор ПЗУ. |
| 7 | Т.ОХЛ.Ж.ИЗМ. | Температура охлаждающей жидкости измеренная. |
| 8 | Т.ОХЛ.Ж.Пуск | Температура охлаждающей жидкости при пуске. |
| 9 | Т.ОХЛ.Ж.Выч. | Температура охлаждающей жидкости вычисленная. |
| 10 | ПОЛ.ДР.З. В | Положение дроссельной заслонки в вольтах. |
| 11 | ПОЛ.ДР.З.% | Положение дроссельной заслонки (Проценты) |
| 12 | Ж.ОБХХ,/мин | Текущие заданные обороты холостого хода (Об/Мин). |
| 13 | ОБ.ДВ.,/мин | Обороты двигателя (Об/Мин). |
| 14 | СК.АВТ,км/ч | Скорость движения автомобиля(Км/ч). |
| 15 | НАП,Д.О2 B | Сигнал датчика кислорода в вольтах. |
| 16 | Октан.Пот.В | Уровень потенциометра октан корректора в вольтах. |
| 17 | КОР.ВР.ВП | Корректирующий фактор обратной связи. |
| 18 | BLMONHUD | Множитель блока обеднения. |
| 19 | Ном.BLMCELL | Номер ячейки BLM. |
| 20 | ЖЕЛ.ПОЛ.РХХ | Текущее положение Регулятора холостого хода (Шаги). |
| 21 | Нагрузка | Нагрузка на двигатель. |
| 22 | ПРОД.АДСОРБ. | Процент продувки адсорбера. |
| 23 | РХХ без КОНД. | Заданное положение ШД при выключенном A/C. |
| 24 | РХХ с КОНД. | Заданное положение ШД при включенном A/C. |
| 25 | БОРТ.НАП,B | Напряжение борт-сети (Вольт). |
| 26 | УОЗ, п.к.в. | Угол опережения зажигания в градусах |
| 27 | ВР.ВПР,мс | Ширина импульса впрыска (мсек). |
| 28 | Возд./Топл. | Соотношение Воздух/Топливо. |
| 29 | ВРЕМЯ | Время работы двигателя (Сек.) |
| 30 | РАСХ.ВОЗД.изм | Расход воздуха измеренный (Грамм/Сек). |
| 31 | РАСХ.ВОЗД.выч | Расход воздуха вычисленный (Грамм/Сек). |
| 32 | ПОТ.КОР.СО | Уровень потенциометра СО в Вольтах |