#### Приложение, лист 1

а

б

Рис.38 Схема электрических соединений датчика кислорода:

1 – контроллер; 2 – датчик кислорода; 3 – колодка жгута системы зажигания к датчику кислорода (вид спереди);

а – схема электрических соединений для систем распределенного впрыска топлива с контроллерами М1.5.4N, Январь 5.1, VS 5.1;

б – схема электрических соединений для систем распределенного впрыска топлива с контроллерами BOSCH МР7.0Н.

#### Приложение, лист 2

|  |  | КОД Р0130 Неверный сигнал датчика кислорода (датчик кислорода до нейтрализатора неисправен). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подключить прибор ДСТ-2М. Включить зажигание. Просмотреть параметры. Напряжение сигнала датчика кислорода по прибору равно 450 мВ? |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  | НЕТ |  | Код Р0130 непостоянный. Необходимо проверить цепь между |  |  | ДА |
|  |  |   |  | контактом "А" колодки 3, рис.38, и контактом "28" контроллера на отсутствие контакта с "массой". |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выключить зажигание. Отсоединить колодку 3, рис.38, от датчика кислорода. Включить зажигание. Напряжение сигнала датчика кислорода по прибору равно 450 мВ? |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  | НЕТ |  |  | Неисправен датчик кислорода. |  | ДА |
|  | Цепь между контактом "А" колодки 3 и контактом "28" контроллера замкнута на "массу" или неисправен контроллер. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОД Р0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода. |  |  |  |  |  |
|  |  | Подключить прибор ДСТ-2М. Очистить коды с помощью прибора ДСТ-2М. Запустить двигатель и дать поработать в режиме частичных нагрузок 2 мин. Заносится ли код Р0131? |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  | ДА |  | Код Р0131 непостоянный. Необходимо проверить цепь между |  |  | НЕТ |
|  |  |   |  | контактом "А" колодки 3, рис.38, и контактом "28" контроллера на отсутствие контакта с "массой". |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выключить зажигание. Отсоединить колодку 3, рис.38, от датчика кислорода. Включить зажигание. Напряжение сигнала датчика кислорода по прибору равно 450 мВ? |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  | НЕТ |  |  | Неисправен датчик кислорода. |  | ДА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цепь между контактом "А" колодки 3 и контактом "28" контроллера замкнута на "массу" или неисправен контроллер. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОД Р0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода до нейтрализатора. |  |  |  |  |  |
|  |  | Подключить прибор ДСТ-2М. Включить зажигание. Просмотреть параметры. Напряжение сигнала датчика кислорода по прибору выше 1,1 В? |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  | ДА |  | Код Р0132 непостоянный. Необходимо проверить цепь между |  |  | НЕТ |
|  |  |   |  | контактом "А" колодки 3, рис.38, и контактом "28" контроллера на отсутствие контакта с источником питания. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выключить зажигание. Отсоединить колодку 3, рис.38, от датчика кислорода. Включить зажигание. Напряжение сигнала датчика кислорода по прибору выше 1,1 В? |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  | ДА |  |  | Неисправен датчик кислорода. |  | НЕТ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цепь между контактом "А" колодки 3 и контактом "28" контроллера замкнута на источник питания или неисправен контроллер. |  |  |  |  |  |  |

#### Приложение, лист 3

|  | КОД Р0133 Медленный отклик датчика кислорода до нейтрализатора на обеднение или обогащение. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключить прибор ДСТ-2М. Включить зажигание. Просмотреть коды неисправностей. Присутствуют ли другие коды неисправностей? |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  | НЕТ |  |  | Устранить неисправности по соответствующим картам. |  |  | ДА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистить коды с помощью прибора ДСТ-2М. Запустить двигатель. Заносится ли код Р0133? |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  | ДА |  | Код Р0133 непостоянный. Необходимо проверить надежность |  |  |  | НЕТ |
|  |  |  | соединений в колодке 3, рис.38. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заглушить двигатель. Проверить систему выпуска отработавших газов. В случае обнаружения утечки устранить неисправность. Проверить управляющий датчик кислорода на надежность установки и отсутствие повреждений корпуса. Отсоединить колодку 3, рис.38, от управляющего датчика кислорода. Пробником, соединенным с "+" АКБ, проверить контакт "С" колодки 3. Горит ли лампа пробника? |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  | ДА |  | Обрыв в цепи между контактом "С" колодки 3 и контактом "10" |  |  |  | НЕТ |
|  |  |  | контроллера. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Включить зажигание. Напряжение сигнала управляющего датчика кислорода по прибору ДСТ-2М должно быть около 450 мВ. Выполняется ли это условие? |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  | ДА |  | Замыкание на "массу" или источник питания в цепи между |  |  |  | НЕТ |
|  |  |  | контактом "А" колодки 3 и контактом "28" контроллера. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перемычкой перемкнуть контакты "А" и "С" колодки 3. Напряжение сигнала управляющего датчика кислорода по прибору ДСТ-2М должно быть ниже 150 мВ. Выполняется ли это условие? |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  | НЕТ |  |  |  | Неисправен управляющий датчик кислорода. |  | ДА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрыв в цепи между контактом "А" колодки 3 и контактом "28" контроллера. |  |  |  |  |  |  |

#### Приложение, лист 4

| КОД Р0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода (обрыв цепи сигнала датчика кислорода до нейтрализатора). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключить прибор ДСТ-2М. Запустить двигатель и дать поработать в режиме холостого хода 2 мин. Просмотреть параметры. Напряжение сигнала датчика кислорода по прибору ДСТ-2М в пределах 400…580 мВ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДА |  | Очистить коды с помощью прибора ДСТ-2М. Запустить |  |  |  |  |  |  | НЕТ |
|  |  | двигатель и дать поработать 2 мин. Заносится ли код Р0134? |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДА |  |  |  |  | НЕТ |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | Возможная причина неисправности – недостаточная мощность нагревателя датчика кислорода. |  |  |  | Код Р0134 непостоянный. Необходимо проверить надежность соединений в колодке 3, рис.38. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выключить зажигание. Отсоединить колодку 3, рис.38, от датчика кислорода. Включить зажигание. Мультиметром измерить напряжение между контактом "А" колодки 3 и "массой". Напряжение должно быть около 450 мВ. Выполняется ли это условие? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДА |  | Обрыв в цепи между контактом "А" колодки 3 и контактом "28" |  |  |  |  |  |  | НЕТ |
|  |  | контроллера. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пробником, соединенным с "+" АКБ, проверить контакт "С" колодки 3. Горит ли лампа пробника? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДА |  | Обрыв в цепи между контактом "С" колодки 3 и контактом "10" |  |  |  |  |  |  | НЕТ |
|  |  | контроллера. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пробником, соединенным с "массой", проверить контакт "В" колодки 3. Горит ли лампа пробника? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДА |  | Обрыв в цепи между контактом "В" колодки 3 и главным реле. |  |  |  |  |  |  | НЕТ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера. С помощью мультиметра измерить сопротивление между контактом "D" колодки 3 и контактом "15", рис.38 а (контактом "51", рис.38 б), колодки к контроллеру. Сопротивление менее 1 Ом? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЕТ |  |  |  | Неисправен датчик кислорода. |  |  |  |  | ДА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрыв в цепи между контактом "D" колодки 3 и контактом "15", рис.38 а (контактом "51", рис.38 б), колодки к контроллеру. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Приложение, лист 5

| КОД Р0135 Неисправность цепи управления нагревателем датчика кислорода (неисправен нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключить прибор ДСТ-2М. Запустить двигатель. Дать поработать 3 мин. Просмотреть коды неисправностей. Активен ли код неисправности в данный момент? Для контроллеров МР7.0Н Евро-3 просмотреть параметры. Значение сопротивления нагревателя УДК (RHSV) по прибору ДСТ-2М больше 20 Ом? |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| ДА |  | Код непостоянный. Необходимо проверить надежность |  |  | НЕТ |
|  |  | соединений в колодке 3, рис.38. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Выключить зажигание. Отсоединить колодку 3, рис.38, от датчика кислорода. Включить зажигание. Пробником, соединенным с "массой", проверить контакт "В" колодки 3. Горит ли лампа пробника? |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| ДА |  | Обрыв в цепи между контактом "В" колодки 3 и главным реле. |  |  | НЕТ |
|  |  |  |  |  |  |
| Пробником, соединенным с "массой", проверить контакт "D" колодки 3. Горит ли лампа пробника? |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| НЕТ |  | Замыкание на источник питания в цепи между контактом "D" |  |  | ДА |
|   |  | колодки 3 и контактом "15", рис.38 а (контактом "51", рис.38 б), колодки к контроллеру. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера. С помощью мультиметра измерить сопротивление между контактом "D" колодки 3 и контактом "15", рис.38 а (контактом "51", рис.38 б), колодки к контроллеру. Сопротивление менее 1 Ом? |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| НЕТ |  |  | Неисправен датчик кислорода или контроллер. |  | ДА |
|  |  |  |  |  |  |
| Обрыв в цепи между контактом "D" колодки 3 и контактом "15", рис.38 а (контактом "51", рис.38 б), колодки к контроллеру. |  |  |  |  |  |