Приложение 2 к ИП 59-10 лист 1

Таблица 4 Описание кодов неисправностей контроллеров МЕ17.9.7 и М74

| Деталь (система) | Код | Контрольные проверки | Условие определения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик массового расхода воздуха | Р0101 | Проверка действительности | Расход воздуха вне допустимого диапазона |
|  | Р0102 | Проверка низкого значения | Период сигнала больше верхнего порогового значения |
|  | Р0103 | Проверка высокого значения | Период сигнала меньше нижнего порогового значения |
| Датчик температуры впускного воздуха | P0112 | Проверка низкого значения | Напряжение меньше нижнего порогового значения |
|  | P0113 | Проверка высокого значения | Напряжение больше верхнего порогового значения |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | P0116 | Проверка действительности | Температура меньше рассчитанного значения |
|  | P0117 | Проверка низкого значения | Напряжение меньше нижнего порогового значения |
|  | P0118 | Проверка высокого значения | Напряжение больше верхнего порогового значения |
| Датчики положения дроссельной заслонки | Р2135 | Проверка рассогласования сигналов двух датчиков | Напряжения датчиков отличаются на величину порога |
|  | P0122 | Проверка низкого значения (датчик 1) | Напряжение меньше нижнего порогового значения |
|  | P0123 | Проверка высокого значения (датчик 1) | Напряжение больше верхнего порогового значения |
|  | P0222 | Проверка низкого значения (датчик 2) | Напряжение меньше нижнего порогового значения |
|  | P0223 | Проверка высокого значения (датчик 2) | Напряжение больше верхнего порогового значения |
| Датчики положения педали акселератора | Р2138 | Проверка рассогласования сигналов двух датчиков | Напряжения датчиков отличаются на величину порога |
|  | P2122 | Проверка низкого значения (датчик 1) | Напряжение меньше нижнего порогового значения |
|  | P2123 | Проверка высокого значения (датчик 1) | Напряжение больше верхнего порогового значения |
|  | P2127 | Проверка низкого значения (датчик 2) | Напряжение меньше нижнего порогового значения |
|  | P2128 | Проверка высокого значения (датчик 2) | Напряжение больше верхнего порогового значения |
| Форсунки | P0201 | Проверка обрыва цепи управления | Драйверная диагностика |
|  | P0202 |  |  |
|  | P0203 |  |  |
|  | P0204 |  |  |
|  | P0261 | Проверка КЗ цепи управления на "землю" |  |
|  | P0264 |  |  |
|  | P0267 |  |  |
|  | P0270 |  |  |
|  | P0262 | Проверка КЗ цепи управления на бортсеть |  |
|  | P0265 |  |  |
|  | P0268 |  |  |
|  | P0271 |  |  |

Продолжение приложения 2   лист 2

Продолжение таблицы 4

| Деталь (система) | Код | Контрольные проверки | Условие определения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик кислорода управляющий | P0130 | Проверка целостности сигнальной цепи | Напряжение меньше нижнего порогового значения или больше верхнего порогового значения |
|  | P0131 | Проверка низкого значения | Напряжение меньше нижнего порогового значения |
|  | P0132 | Проверка высокого значения | Напряжение больше верхнего порогового значения |
|  | P0133 | Проверка медленного отклика | Период сигнала больше порогового значения |
|  | P0134 | Проверка активности | Напряжение меньше верхнего порогового значения и больше нижнего порогового значения |
|  | P0030 | Проверка обрыва цепи нагревателя | Драйверная диагностика |
|  | Р0031 | Проверка КЗ цепи нагревателя на "землю" |  |
|  | Р0032 | Проверка КЗ цепи нагревателя на бортсеть |  |
| Датчик кислорода диагностический | P0136 | Проверка целостности сигнальной цепи | Напряжение меньше нижнего порогового значения или больше верхнего порогового значения |
|  | P0137 | Проверка низкого значения | Напряжение меньше нижнего порогового значения |
|  | P0138 | Проверка высокого значения | напряжение больше верхнего порогового значения |
|  | P0140 | Проверка активности | Напряжение меньше верхнего порогового значения и больше нижнего порогового значения |
|  | P0036 | Проверка обрыва цепи нагревателя | Драйверная диагностика |
|  | Р0037 | Проверка КЗ цепи нагревателя на "землю" |  |
|  | Р0038 | Проверка КЗ цепи нагревателя на бортсеть |  |
| Система топливоподачи | P0171 | Проверка бедности состава смеси | Коэффициенты коррекции топливоподачи больше верхнего порогового значения |
|  | Р2187 | Проверка бедности состава смеси (на холостом ходу) |  |
|  | P0172 | Проверка богатости состава смеси | Коэффициенты коррекции топливоподачи меньше нижнего порогового значения |
|  | Р2188 | Проверка богатости состава смеси (на холостом ходу) |  |
| Перегрев двигателя | Р0217 | Контроль температуры двигателя | Температура двигателя выше порогового значения |

Продолжение приложения 2   лист 3

Продолжение таблицы 4

| Деталь (система) | Код | Контрольные проверки | Условие определения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропуски воспламенения для токсичности | P0300 | Проверка наличия пропусков воспламенения влияющих на токсичность | Количество пропусков воспламенения больше порогового значения |
|  | P0301 |  |  |
|  | P0302 |  |  |
|  | P0303 |  |  |
|  | P0304 |  |  |
| Пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора | P0363 | Проверка наличия пропусков воспламенения влияющих на нейтрализатор | Количество пропусков воспламенения больше порогового значения |
|  | P1301 |  |  |
|  | P1302 |  |  |
|  | P1303 |  |  |
|  | P1304 |  |  |
| Датчик детонации | Р0326 | Проверка низкого значения | Нормализованный уровень сигнала выходит за пределы допустимого диапазона |
|  | Р0327 | Проверка низкого значения | Нормализованный уровень сигнала меньше нижнего порогового значения |
|  | Р0328 | Проверка высокого значения | Нормализованный уровень сигнала больше верхнего порогового значения |
| Датчик положения коленвала | P0335 | Проверка наличия сигнала | Изменение расхода воздуха при отсутствии сигнала с датчика положения коленвала выше порогового значения |
|  | Р0336 | Проверка действительности | За оборот коленвала контроллер насчитывает неверное количество зубьев |
| Датчик положения распредвала | Р0340 | Проверка наличия сигнала | Сигнал датчика не изменяется при работающем двигателе |
|  | Р0342 | Проверка низкого значения | Низкий сигнал датчика в течение нескольких оборотов коленвала |
|  | Р0343 | Проверка высокого значения | Высокий сигнал датчика в течение нескольких оборотов коленвала |
| Катушки зажигания | Р0351 | Проверка обрыва цепи | Ток первичной цепи меньше порогового значения |
|  | Р0352 |  |  |
|  | Р2301 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | Ток первичной цепи больше порогового значения |
|  | Р2304 |  |  |
| Нейтрализатор | P0422 | Определение емкости сохраняемого кислорода сравнением размаха амплитуд управляющего и диагностического датчиков кислорода | Коэффициент старения нейтрализатора больше верхнего порогового значения |
| Клапан продувки адсорбера | P0441 | Проверка функционирования | Реакция системы поддержания холостого хода больше или меньше порогового значения |
|  | P0459 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | Драйверная диагностика |
|  | Р0458 | Проверка КЗ цепи на "землю" |  |
|  | P0444 | Проверка обрыва цепи |  |

Продолжение приложения 2   лист 4

Продолжение таблицы 4

| Деталь (система) | Код | Контрольные проверки | Условие определения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Реле1 вентилятора системы охлаждения | Р0692 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | Драйверная диагностика |
|  | Р0691 | Проверка КЗ цепи на "землю" |  |
|  | P0480 | Проверка обрыва цепи |  |
| Реле2 вентилятора системы охлаждения | Р0694 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | Драйверная диагностика |
|  | Р0693 | Проверка КЗ цепи на "землю" |  |
|  | P0481 | Проверка обрыва цепи |  |
| Вентилятор охлаждения | Р0485 | Проверка напряжения питания вентиляторов охлаждения | Напряжение меньше нижнего порогового значения Напряжение больше верхнего порогового значения |
| Датчик скорости автомобиля | P0500 | Проверка наличия сигнала | Скорость автомобиля меньше порогового значения |
| Датчик педали тормоза | Р0504 | Проверка времени рассогласования сигналов датчика | Сигналы датчика изменяются несогласованно |
| Напряжение бортсети | P0560 | Проверка действительности значения | напряжение в цепях Кл. "30" и Кл. "15" отличаются на величину порога |
|  | P0562 | Проверка низкого значения | Напряжение меньше нижнего порогового значения |
|  | P0563 | Проверка высокого значения | Напряжение больше верхнего порогового значения |
|  | P1602 | Проверка напряжения питания | Пропадание напряжения питания |
| Контроллер | Р1640 | Проверка EEPROM | Ошибка теста EEPROM |
|  | Р0601 | Проверка контрольной суммы ПО | Некорректная контрольная сумма |
|  | Р0606 | Внутренние проверки контроллера | Неисправно АЦП |
|  | Р2105 |  | Неисправен модуль мониторинга |
| Реле стартера | P0615 | Проверка обрыва цепи | Драйверная диагностика |
|  | P0616 | Проверка КЗ цепи на "землю" |  |
|  | P0617 | Проверка КЗ цепи на бортсеть |  |
| Реле бензонасоса | P0627 | Проверка обрыва цепи | Драйверная диагностика |
|  | P0628 | Проверка КЗ цепи на "землю" |  |
|  | P0629 | Проверка КЗ цепи на бортсеть |  |
| Реле муфты кондиционера | P0645 | Проверка обрыва цепи | Драйверная диагностика |
|  | P0646 | Проверка КЗ цепи на "землю" |  |
|  | P0647 | Проверка КЗ цепи на бортсеть |  |

Продолжение приложения 2   лист 5

Продолжение таблицы 4

| Деталь (система) | Код | Контрольные проверки | Условие определения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Привод дроссельной заслонки | P1578 | Проверка адаптации минимального положения дроссельной заслонки | Значение адаптации вне допустимого диапазона |
|  | Р2176 | Проверка адаптации минимального положения дроссельной заслонки | Адаптация ни разу проведена не была |
|  | Р1545 | Проверка положения дроссельной заслонки | Отклонение действительного положения дроссельной заслонки от желаемого больше порогового значения |
|  | Р1559 | Проверка положения заслонки при обесточенном электроприводе | Положение заслонки вне допустимого диапазона |
|  | Р1558 | Проверка возвратной пружины | Время возврата заслонки в положение limp home выше порога |
|  | P2103 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | Драйверная диагностика |
|  | Р2102 | Проверка КЗ цепи на "землю" |  |
|  | Р2100 | Проверка обрыва цепи |  |
| Иммобилизатор | Р1570 | Проверка целостности цепи | Нет ответа от иммобилизатора на запрос контроллера |
| Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки | Р1335 | Проверка положения дроссельной заслонки | Положение заслонки вне допустимого диапазона |
|  | Р1336 | Проверка рассогласования сигналов датчиков положения дроссельной заслонки | Напряжения датчиков отличаются на величину порога |
|  | Р1388 | Проверка положения педали акселератора | Напряжения датчиков отличаются на величину порога |
|  | Р1389 | Проверка сигнала ДПКВ | Обороты двигателя вне допустимого диапазона |
|  | Р1390 | Оценка реакции на неисправность в системе | Отсутствует реакция на неисправность в системе |