Приложение 3 к ИП 59-10 лист 1

Таблица 5 Перечень параметров, отображаемых диагностическим прибором и используемых для  диагностики ЭСУД с а/м LADA KALINA и LADA SAMARA с контроллерами М74                         11183-1411020-51/52 и 11183-1411020-01/02

| Параметры | Холостой ход | 3000 об/мин |
| --- | --- | --- |
| Т воздуха TANS, Град С | 15-45 | 15-45 |
| Т охлажд. Жидкости TMOT, Град С | 90-101 | 90-101 |
| Напряжен. Бортсети UBSQ, B | 13.0-14.5 | 13.0-14.5 |
| Положение педали. WPED, % | 0 | 11-15 |
| Полож. Дросселя WDKBA, % | 2–5 | 7-11 |
| Требуемые обороты NSOL, Об/мин | 840 | - |
| Обороты двигателя NMOT, Об/мин | 840±40 | 3000±100 |
| Расход воздуха Ml, Кг/ч | 7.0-12 | 27-35 |
| У.О.З. ZWOUT, Град П.К.В. | 9±5 | 32-35 |
| Нагрузка Rl_w, % | 16-26 | 12-17 |
| Фактор барокоррекции FHO | 0.80-1.02 | 0.80-1.02 |
| Время впрыска TIEFF, мсек | 3.0-5.0 | 2.8-3.5 |
| Адаптация регулировки х/х DMVAD, % | ±5 | - |
| Вых.сигн.с датч. кислорода 1 USVKL, В | 0.01-0.89 | 0.01-0.89 |
| Вых.сигн.с датч. кислорода 2 USHKL, В | 0.01-0.89 | 0.01-0.89 |
| Kоэф.кор.  FR_w | 1.00±0.02 | 1.00±0.02 |
| Коэф.адапт. FRA_w | 1.00±0.15 | 1.00±0.15 |
| Продувка адсорбера TATEOUT, % | 0-8.2 | 0-18 |
| Коэф.адап топлива.на х.х. MSLEAK, кг | 2.5 | - |
| перетечки на х.х. MSNDKO, кг/ч | 2-8 | - |
| Период 1-го датч. Кислорода DTPPSVKMF, сек | < 1.8 | < 1.8 |
| Пропуски зажигания FZABGZYL_1 FZABGZYL_2 FZABGZYL_3 FZABGZYL_4 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Пропуски зажигания, влияющие на работоспособность нейтрализатора FZKATS | 0 | 0 |
| Тек. кор. х/х DMLLRI, % | ±8 | - |
| Тек. кор. х/х DMLLR, % | ±8 | - |
| Фактор старения нейтрализатора AHKAT | ≤0.45 | ≤0.45 |
| Бит холостого хода B_ll | Да | Нет |
| Бит регулир. в замкнут.контуре B_lr | Да | Да |
| Бит разреш. Адаптац..топ-чи. B_lra | Да/нет | Да/нет |
| Бит готовн.1-го дат.кислор. B_sbbvk | Да | Да |
| Бит готовн.2-го дат.кислор. B_sbbhk | Да/нет | Да/нет |
| Бит продувки адсорбера b_te | Нет/да | Нет/да |
| Бит датчика педали сцепления. B_kuppl | Нет/да | Нет/да |
| Бит датчика педали тормоза B_brems | Нет/да | Нет/да |
| Коды неисправностей DFES |  |  |
| Давление топлива в рампе, кПа | 380±20 | 380±20 |

В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.

Значения параметров носят рекомендательный характер.

Продолжение приложения 3    лист 2

Таблица 6 Перечень параметров, отображаемых диагностическим прибором и используемых для  диагностики ЭСУД с а/м LADA KALINA с контроллером М17.9.7 11194-1411020-20

| Параметры | Холостой ход | 3000 об/мин |
| --- | --- | --- |
| Т воздуха TANS, Град С | 15-45 | 15-45 |
| Т охлажд. Жидкости TMOT, Град С | 82-104 | 82-104 |
| Напряжен. Бортсети UBSQ, B | 13.0-14.5 | 13.0-14.5 |
| Положение педали WPED, % | 0 | 8-15 |
| Полож.дросселя WDKBA, % | 1–4 | 6-10 |
| Требуемые обороты NSOL, Об/мин | 840 | - |
| Обороты двигателя NMOT, Об/мин | 840±40 | 3000±100 |
| Расход воздуха Ml, Кг/ч | 7.0-12 | ≤40 |
| У.О.З. ZWOUT, Град П.К.В. | 9±5 | 30-40 |
| Отброс УОЗ по детонации WKRV, Град | 0 | -2.5- 5 |
| Нагрузка Rl_w, % | 17-26 | 17-26 |
| Фактор барокоррекции FHO | 0.89-1.02 | 0.89-1.02 |
| Время впрыска TIEFF, мсек | 2.7-3.9 | 2.1-5.3 |
| Адаптация регулировки х/х DMVAD, % | ±5 | ±5 |
| Вых.сигн.с датч. Кислорода 1 USVKL, В | 0.01-0.89 | 0.01-0.89 |
| Вых.сигн.с датч. Кислорода 2 USHKL, В | 0.01-0.89 | 0.01-0.89 |
| Kоэф.кор.  FR_w | 1.00±0.15 | 1.00±0.15 |
| Коэф.адапт. FRA_w | 1.00±0.15 | 1.00±0.15 |
| Продувка адсорбера TATEOUT, % | 0-12 | Да/нет |
| загрузка адсорбера FUCOTE % | 0-2 | 0-2 |
| Коэф.адап топлива.на х.х. MSLEAK, кг | 2.5 | ±2.5 |
| перетечки на х.х. MSNDKO, кг/ч | 1-10 | 1-10 |
| Период 1-го датч. Кислорода DTPPSVKMF, сек | < 1.9 | < 1.9 |
| Пропуски зажигания FZABGZYL_1-4 | 0 | 0 |
| Пропуски зажигания, влияющие на работоспособность нейтрализатора FZKATS | 0 | 0 |
| Тек. кор. х/х DMLLRI, % | ±8 | 0 |
| Тек. кор. х/х DMLLR, % | ±8 | 0 |
| Фактор старения нейтрализатора AHKAT | ≤0.45 | ≤0.45 |
| U датчика дрос. заслонки #1 UDKP1, В | 0.56 - 0.66 | - |
| U датчика дрос. заслонки #2 UDKP2, В | 4.30 – 4.50 | - |
| U датчика педали газа #1 UPWG1ROH, В | 0.43 – 0.50 | - |
| U датчика педали газа #2 UPWG2ROH, В | 0.21 – 0.26 | - |
| Сопротивление 1-го λ-зонда RINV, Ом | 60 – 140 | - |
| Сопротивление 2-го λ-зонда RINH, Ом | 60 - 140 | - |
| Бит холостого хода B_ll | Да | Нет |
| Бит регулир. в замкнут.контуре B_lr | Да | Да |
| Бит разреш. Адаптац..топ-чи. B_lra | Да/нет | Да/нет |
| Бит готовн.1-го дат. кислор. B_sbbvk | Да | Да |
| Бит готовн.2-го дат. кислор. B_sbbhk | Да/нет | Да/нет |
| Бит завершения теста нейтрализатора B_szkat | Нет/да | Нет/да |
| Бит завершения проверки 1-го λ-зонда B_nolsv | Нет/да | Нет/да |
| Бит завершения проверки 2-го λ-зонда B_nolsh | Нет/да | Нет/да |
| Бит обучения шкива b_fofr1 | Нет/да | Нет/да |
| Бит продувки адсорбера b_te | Нет/да | Нет/да |
| Бит завершения проверки СУПБ dfc_tev | Нет/да | Нет/да |
| Бит датчика педали сцепления B_kuppl | Нет/да | Нет/да |
| Бит датчика педали тормоза B_brems | Нет/да | Нет/да |
| Коды неисправностей DFES |  |  |
| Давление топлива в рампе, кПа | 380±20 | 380±20 |

В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.

Значения параметров носят рекомендательный характер.

Продолжение приложения 3    лист 3

Таблица 7 Перечень параметров, отображаемых диагностическим прибором и используемых для  диагностики ЭСУД с а/м LADA PRIORA с контроллером М17.9.7 21126-1411020-40

| Параметры | Холостой ход | 3000 об/мин |
| --- | --- | --- |
| Т воздуха TANS, Град С | 15-45 | 15-45 |
| Т охлажд. Жидкости TMOT, Град С | 82-104 | 82-104 |
| Напряжен. Бортсети UBSQ, B | 13.0-14.5 | 13.0-14.5 |
| Положение педали WPED, % | 0 | 8-15 |
| Полож.дросселя WDKBA, % | 1–4 | 6-10 |
| Требуемые обороты NSOL, Об/мин | 800 | - |
| Обороты двигателя NMOT, Об/мин | 800±30 | 3000±100 |
| Расход воздуха Ml, Кг/ч | 7.0-12 | ≤40 |
| У.О.З. ZWOUT, Град П.К.В. | 9±5 | 305 |
| Отброс УОЗ по детонации WKRV, Град | 0 | -2.5- 5 |
| Нагрузка Rl_w, % | 15-25 | 15-25 |
| Фактор барокоррекции FHO | 0.89-1.02 | 0.89-1.02 |
| Время впрыска TIEFF, мсек | 2.7-3.9 | 2.1-5.3 |
| Адаптация регулировки х/х DMVAD, % | ±5 | ±5 |
| Вых.сигн.с датч. Кислорода 1 USVKL, В | 0.01-0.89 | 0.01-0.89 |
| Вых.сигн.с датч. Кислорода 2 USHKL, В | 0.01-0.89 | 0.01-0.89 |
| Kоэф.кор.  FR_w | 1.00±0.15 | 1.00±0.15 |
| Коэф.адапт. FRA_w | 1.00±0.15 | 1.00±0.15 |
| Продувка адсорбера TATEOUT, % | 0-20 | Да/нет |
| загрузка адсорбера FUCOTE % | 0-2 | 0-2 |
| Коэф.адап топлива.на х.х. MSLEAK, кг | 2.5 | ±2.5 |
| перетечки на х.х. MSNDKO, кг/ч | 1-10 | 1-10 |
| Период 1-го датч.кислорода DTPPSVKMF, сек | < 1.8 | < 1.8 |
| Пропуски зажигания FZABGZYL_1-4 | 0 | 0 |
| Пропуски зажигания, влияющие на работоспособность нейтрализатора FZKATS | 0 | 0 |
| Тек. кор. х/х DMLLRI, % | ±8 | 0 |
| Тек. кор. х/х DMLLR, % | ±8 | 0 |
| Фактор старения нейтрализатора AHKAT | ≤0.45 | ≤0.45 |
| U датчика дрос. заслонки #1 UDKP1, В | 0.56 - 0.66 | - |
| U датчика дрос. заслонки #2 UDKP2, В | 4.30 – 4.50 | - |
| U датчика педали газа #1 UPWG1ROH, В | 0.43 – 0.50 | - |
| U датчика педали газа #2 UPWG2ROH, В | 0.21 – 0.26 | - |
| Сопротивление 1-го λ-зонда RINV, Ом | 60 – 140 | - |
| Сопротивление 2-го λ-зонда RINH, Ом | 60 - 140 | - |
| Бит холостого хода B_ll | Да | Нет |
| Бит регулир. в замкнут.контуре B_lr | Да | Да |
| Бит разреш. Адаптац..топ-чи B_lra | Да/нет | Да/нет |
| Бит готовн.1-го дат.кислор. B_sbbvk | Да | Да |
| Бит готовн.2-го дат.кислор. B_sbbhk | Да/нет | Да/нет |
| Бит завершения теста нейтрализатора B_szkat | Нет/да | Нет/да |
| Бит завершения проверки 1-го λ-зонда B_nolsv | Нет/да | Нет/да |
| Бит завершения проверки 2-го λ-зонда B_nolsh | Нет/да | Нет/да |
| Бит обучения шкива b_fofr1 | Нет/да | Нет/да |
| Бит продувки адсорбера b_te | Нет/да | Нет/да |
| Бит завершения проверки СУПБ dfc_tev | Нет/да | Нет/да |
| Бит датчика педали сцепления B_kuppl | Нет/да | Нет/да |
| Бит датчика педали тормоза B_brems | Нет/да | Нет/да |
| Коды неисправностей DFES |  |  |
| Давление топлива в рампе, кПа | 380±20 | 380±20 |

В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.

Значения параметров носят рекомендательный характер.

Продолжение приложения 3    лист 4

Таблица 8 Перечень параметров, отображаемых диагностическим прибором и используемых для  диагностики ЭСУД с а/м LADA 4х4 с контроллером М17.9.7 21214-1411020-50

| Параметры | Холостой ход | 3000 об/мин |
| --- | --- | --- |
| Т воздуха TANS, Град С | 15-45 | 15-45 |
| Т охлажд. Жидкости TMOT, Град С | 90-104 | 90-104 |
| Напряжен. Бортсети UBSQ, B | 13.0-14.5 | 13.0-14.5 |
| Положение педали. WPED, % | 0 | 8-15 |
| Полож.дросселя WDKBA, % | 2–5 | 6-10 |
| Требуемые обороты NSOL, Об/мин | 840 | - |
| Обороты двигателя NMOT, Об/мин | 840±40 | 3000±100 |
| Расход воздуха Ml, Кг/ч | 9.0-15 | ≤40 |
| У.О.З. ZWOUT, Град П.К.В. | 2-17 | 35-40 |
| Отброс УОЗ по детонации WKRV, Град | 0 | -2.5- 5 |
| Нагрузка Rl_w, % | 20-30 | 20-30 |
| Фактор барокоррекции FHO | 0.90-1.02 | 0.90-1.02 |
| Время впрыска TIEFF, мсек | 3.2-5.5 | 3.2-5.5 |
| Адаптация регулировки х/х DMVAD, % | ±5 | ±5 |
| Вых.сигн.с датч. Кислорода 1 USVKL, В | 0.01-0.89 | 0.01-0.89 |
| Вых.сигн.с датч. Кислорода 2 USHKL, В | 0.01-0.89 | 0.01-0.89 |
| Kоэф.кор.  FR_w | 1.00±0.15 | 1.00±0.15 |
| Коэф.адапт. FRA_w | 1.00±0.15 | 1.00±0.15 |
| Продувка адсорбера TATEOUT, % | 0-12 | Да/нет |
| загрузка адсорбера FUCOTE % | 0-4 | 0-4 |
| Коэф.адап топлива.на х.х. MSLEAK, кг | 2.5 | ±2.5 |
| перетечки на х.х. MSNDKO, кг/ч | 1-10 | 1-10 |
| Период 1-го датч. Кислорода DTPPSVKMF, сек | < 1.8 | < 1.8 |
| Пропуски зажигания FZABGZYL_1-4 | 0 | 0 |
| Пропуски зажигания, влияющие на работоспособность нейтрализатора FZKATS | 0 | 0 |
| Тек. кор. х/х DMLLRI, % | ±8 | 0 |
| Тек. кор. х/х DMLLR, % | ±8 | 0 |
| Фактор старения нейтрализатора AHKAT | ≤0.45 | ≤0.45 |
| U датчика дрос. заслонки #1 UDKP1, В | 0.56 - 0.72 | - |
| U датчика дрос. заслонки #2 UDKP2, В | 4.30 – 4.50 | - |
| U датчика педали газа #1 UPWG1ROH, В | 0.43 – 0.50 | - |
| U датчика педали газа #2 UPWG2ROH, В | 0.21 – 0.26 | - |
| Сопротивление 1-го λ-зонда RINV, Ом | 60 – 140 | - |
| Сопротивление 2-го λ-зонда RINH, Ом | 60 - 140 | - |
| Бит холостого хода B_ll | Да | Нет |
| Бит регулир. в замкнут.контуре B_lr | Да | Да |
| Бит разреш. Адаптац..топ-чи. B_lra | Да/нет | Да/нет |
| Бит готовн.1-го дат.кислор. B_sbbvk | Да | Да |
| Бит готовн.2-го дат.кислор. B_sbbhk | Да/нет | Да/нет |
| Бит завершения теста нейтрализатора B_szkat | Нет/да | Нет/да |
| Бит завершения проверки 1-го λ-зонда B_nolsv | Нет/да | Нет/да |
| Бит завершения проверки 2-го λ-зонда B_nolsh | Нет/да | Нет/да |
| Бит обучения шкива b_fofr1 | Нет/да | Нет/да |
| Бит продувки адсорбера b_te | Нет/да | Нет/да |
| Бит завершения проверки СУПБ dfc_tev | Нет/да | Нет/да |
| Бит датчика педали сцепления B_kuppl | Нет/да | Нет/да |
| Бит датчика педали тормоза B_brems | Нет/да | Нет/да |
| Коды неисправностей DFES |  |  |
| Давление топлива в рампе, кПа | 250±20 | 300±20 |

В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.

Значения параметров носят рекомендательный характер.